浙江佐力药业股份有限公司

药用真菌研发中心建设项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：浙江佐力药业股份有限公司

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

2022年3月

建设单位：浙江佐力药业股份有限公司

法人代表：汪涛
编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

法人代表：汪涛
项目负责人：陈健
建设单位：浙江佐力药业股份有限公司        编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

邮    编：313200                          邮    编：313200

地    址：德清县武康镇志远北路388号    地   址：德清县武康镇志远北路388号                                  

目  录

1

1、验收项目概况

5

2、验收依据

7

3、工程建设情况

20

4、环境保护设施

27

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

28

6、验收执行标准

33

7、验收监测内容

33

8、质量保证及质量控制

36

9、验收监测结果

41

10、验收监测结论


附表  建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收报告表

附件

车间平面布置图
批复

监测数据
危废协议协议
排污许可证
应急预案备案表
原有项目批验材料

1、验收项目概况
（1）项目名称：药用真菌研发中心建设项目
（2）建设单位：浙江佐力药业股份有限公司
（3）项目性质：扩建
（4）建设地址：项目建设地点位于德清县武康镇志远北路388号（东经119°56'48.73"，北纬30°33'29.77"）。
（5）项目投资：本次验收项目实际总投资3027.6万元，其中实际环保投资5万元，占总投资额的0.2%。

（6）建设规模：浙江佐力药业股份有限公司成立于2000年1月，位于浙江省德清县武康镇志远北路388号，公司占地面积260余亩，总建筑面积15万多平方米。是一家集医药科研、生产、销售于一体的高新技术企业，国家绿色工厂，全国文明单位、浙江省技术创新示范企业、浙江省专利示范企业，浙江省绿色企业，目前的主要产品是乌灵系列产品和中药配方颗粒。公司现有员工约1450人，实行单班制，5天/7小时制，原料药车间实行三班制，年工作日约250天。
本企业建成以来申报的项目如下：

表1-1  企业现有项目报批及验收情况表

	序号
	建设项目名称
	审批单位
	审批文号
	批准

时间
	验收单位
	批准文号
	验收时间
	产品方案
	备注

	1
	年产5亿粒国家一类中药新药乌灵胶囊及系列产品产业化工程项目
	浙江省环保厅
	浙环建〔2001〕57 号
	2001.07
	湖州市环保局
	湖建管验〔2004〕50 号
	2004.07
	乌灵

胶囊3亿粒/a
	110t/a乌灵菌粉生产线被乌灵菌粉200吨/a生产线替代、乌灵前列宁片不生产

	2
	年产1500万支冻干粉针剂扩建项目
	德清县环保局
	德环建审〔2005〕162 号
	2005.06
	德清县环保局
	德环验

〔2008〕66 号
	2008.08
	停产改造

	3
	年产2500万包怡神静心颗粒剂
	湖州市环保局
	湖环建〔2007〕2

号
	2007.01
	湖州市环保局
	湖环建验

〔2009〕125 号
	2009.11
	怡神静心颗粒剂（灵莲花颗粒）2500万包/a
	/

	4
	年产150吨发酵虫草菌粉食用菌系列产品项目
	德清县环保局
	德环建审〔2008〕176号
	2008.10
	德清县环保局
	德环验〔2009〕77 号
	2009.08
	发酵虫草菌粉150吨/a
	目前不实施

	5
	新增年产200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目
	德清县环保局
	德环建审〔2009〕084号
	2009.06
	德清县环保局
	德环验〔2011〕094 号
	2011.12
	乌灵菌粉200吨/a
	替代原乌灵菌粉110吨/a生产线

	6
	新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目
	德清县环保局
	德环建审〔2009〕218 号
	2009.11
	德清县环保局
	德环验〔2014〕092 号
	2014.11
	乌灵胶囊4.5亿粒
	/

	7
	中药“仙桃草片”的产业化项目
	德清县环保局
	德环建审〔2011〕
	2011.03
	自行组织
	/
	2019.12
	仙桃草片2000万片/a
	/

	8
	年产5亿片中药新药灵泽片项目
	德清县环保局
	德环建审〔2012〕53 号
	2012.03
	自行组织
	/
	2018.07
	灵泽片5亿片/a
	/

	9
	年产300吨发酵虫草菌粉食用菌系列产品项目
	德清县环保局
	德环建〔2014〕94 号
	2014.04
	项目终止

	10
	年产1500万支冻干粉针剂系列产品生产线技术升级改造项目
	德清县环保局
	德环建〔2014〕92 号
	2014.04
	德清县环保局
	德环验〔2015〕127 号
	2015.12
	冻干粉针剂1500万支/a
	目前未实施

	11
	年产400吨乌灵菌粉生产线建设项目
	德清县环保局
	德环建〔2014〕344 号
	2014.11
	自行组织
	/
	2019.12
	乌灵菌粉400吨/a
	/

	12
	年产 1600 吨中药配方颗粒项目
	德清县环保局
	德环建〔2016〕257 号
	2016.08
	自行组织
	/
	2018.07
	中药配方颗粒800t/a
	/


备注：①上表中第2项目前已停产改造，新建了GMP 生产线，为表中第10项。

②上表中的第4项，包含在第9项的产能提升建设中。
（7）员工定员及工作制度：本项目实施后新增技术人员10名，共有72名技术人员，实行日班制生产，每班8小时，年生产天数为250d。

（8）环保手续履行情况：公司于2009年11月委托浙江省环境保护科学设计研究院编制了《浙江佐力药业股份有限公司药用真菌研发中心建设项目环境影响报告表》并于2009年5月24日通过原德清县环保环保局的审批意见，审批文号为德环建审（2009）219号。

（9）项目建设进度：企业设备安装调试后于2010年3月初正式投产。

（10）排污许可证申领情况：公司已申领排污许可证，证书编号：91330000147115443M001Q，有效期为2020年07月27日至2023年07月26日。

（11）验收范围及内容：本次验收针对药用真菌研发中心建设项目及其配套工程、环保工程进行竣工环境保护“三同时”验收。

根据国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，浙江佐力药业股份有限公司于2022年2月着手开展本项目的自主竣工环境保护验收工作，对照项目环境影响报告表文本和环评批复内容，对项目和环境保护设施建设情况进行了验收自查，然后根据自查结果于2022年2月编制完成验收监测方案，并委托浙江中昱环境工程股份有限公司于2022年3月8日至2022年3月9日进行了现场验收监测。
针对项目环境影响报告表文本和环评批复落实情况，环保设施的建设及运行情况，污染物排放浓度和排放总量达标情况，收集有关技术资料，对照国家和地方相关标准，浙江佐力药业股份有限公司于2022年3月编制完成本竣工环境保护验收监测报告。

2、验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订。自2020年9月1日起施行；

（6）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

（7）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号，2017年10月13日；

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；

（9）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）。

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，环办环评函 【2018】9号，2018年5月15日；

（2）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》，环办【2015】113号，2015年12月30日；

（3）《建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》，环发【2009】150号，2009年12月17日。

2.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定

（1）《浙江佐力药业股份有限公司药用真菌研发中心建设项目环境影响报告表》，浙江省环境保护科学设计研究院；
（2）《浙江佐力药业股份有限公司药用真菌研发中心建设项目环境影响报告表审批意见》，德环建审（2009）219号；2009年11月17日。
2.4 其它相关文件

（1）《浙江佐力药业股份有限公司药用真菌研发中心建设项目验收检测报告》，浙江中昱环境工程股份有限公司，报告编号：中昱环境（2022）检03-23号；

（2）《排污许可证》，证书编号：91330000147115443M001Q；
（3）浙江佐力药业股份有限公司提供的其它有关技术资料及文件。

3、工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

浙江佐力药业股份有限公司位于德清县武康镇志远北路388号，本项目系利用厂区内现有约3100m2生产车间实施，公司周围环境状况如下：

东侧为104国道（志远路）；

东南侧215m位置为光华小区，；
南侧为井龙路，隔路为德清富展户外家具有限公司；

西侧为逸仙路，隔路为浙江美丽健乳业有限公司及德清县瑞明节能门窗有限公司；

北侧为紫山街，隔路为电科北方智能电气有限公司德清分公司及浙江盛丰科技有限公司。

项目地理位置如图3-1所示，厂区平面布置如图3-2所示，监测点位示意图见图3-3所示。

[image: image8.png]


[image: image1.png]22 oml)






[image: image2.png]AR RE

TRFFR 2020w o





图3-2  厂区平面布置图


图3-3  监测点位示意图

3.2建设内容

本项目实际总投资3027.6万元，其具体的产品及产能情况见表3-1。
表3-1  本项目产品及产能情况一览表

	序号
	环评研究方向
	实际研究方向
	备注

	1
	药用真菌研究
	药用真菌研究
	/

	2
	中药提取研究
	中药提取研究
	本项目审批阶段主要进行解郁片小试提取研究，原料为贯叶金丝桃和乌灵菌粉，后研究成果日渐成熟，已于2010年结束研究，目前进行产品A小试提取研究，主要原料为原料a和乌灵菌粉，主体工艺流程及产污节点一致

	3
	冻干制剂研究
	冻干制剂研究
	于2018年后暂停研究


本项目环评及环评批复的建设内容与实际建设内容对比情况见表3-2。

表3-2  环评及环评批复的建设内容与实际建设内容对比表

	工程类别
	项目名称
	环评及环评批复的建设内容
	实际建设内容
	备注

	主体工程
	生产车间
	位于厂区东侧研发中心，占地面积约3100m2。
	位于厂区北侧中部研发中心二楼，占地面积约2397m2。
	公司布局提升，原研发中心现已拆除改建为养生园。

	环保工程
	废气治理
	乙醇废气：本项目废气主要是提取工序中挥发的少量乙醇废气。由于按试验品种和试验参数的不同，乙醇的用量也不尽相同，故无法估算乙醇用量及其挥发量。并且由于项目为实验性质，本身投入的物料量并不多，而乙醇又是回收重复利用的，因此乙醇用量极少（经建设单位粗略估计，年用量应在200kg以下），其挥发量更少。基于上述原因，不对乙醇废气进行定量分析。这部分废气通过实验室通风系统无组织排放。

油烟废气：油烟废气收集后经油烟净化器处理，尾气于高出楼顶的排气筒排放。能够达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的大型标准。
	乙醇废气：本项目废气主要是提取工序中挥发的少量乙醇废气。并且由于药用真菌研究项目为实验性质，本身投入的物料量并不多，中药提取研究项目中乙醇提取已改为水提取，因此乙醇用量极少，其挥发量更少。基于上述原因，不对乙醇废气进行定量分析。这部分废气通过实验室通风系统无组织排放。
油烟废气：油烟废气收集后经油烟净化器处理，尾气于高于楼顶的排气筒排放。能够达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的大型标准。
	满足相关

环保要求

	
	废水治理
	本项目研发过程中产生的废水、废液和新增的生活污水经厂内废水处理站预处理纳管排放至德清县恒丰污水处理有限公司进行集中处理。
	生活污水经厂区化粪池、隔油池预处理后，与发酵滤液经膜分离后产生的废液、中药提取小试产生的废液和制纯水浓水一起进入污水站，处理后纳管排入德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，纳管水质执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，氨氮、总磷排放满足DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中的标准要求。
	满足相关

环保要求

	
	固废处置
	加强固废污染防治。建立固体废物台账制度，规范设置废物暂存库，并设置规范的废物识别标志，做好防风、防雨、防渗漏、防晒等工作，危险固废和一般固废进行分类收集、堆放、分质处置。一般固度的贮存和处置须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)要求。危险固废须按照《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597- 2001 )进行收集、贮存，并委托资质单位进行处置，规范转移，并严格执行转移联单制度。
	已在生产车间内设置室内的一般废物及危险固废暂存点，对其进行分类收集、堆放、处置，暂存设施地面为水泥地面，能够满足防扬散、防流失、防止雨水的冲刷及防渗漏等的要求，各类固废处置按照资源化、无害化的方式进行处置，去向合理。
	满足相关

环保要求

	
	
	本项目的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；收集的废药渣按照危险废物有关规定收储后，委托委托资质单位安全处置。
	本项目的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；收集的废药渣、废化学试剂和废弃包装物按照危险废物有关规定收储后，委托德清纳海环境科技有限公司安全处置，不排放。
	满足相关

环保要求

	
	噪声治理
	企业在生产设备选型时，应选用低噪声设备，从源头上降低噪声；加强设备维护，确保设备处于良好的运行状态，避免非正常运行，产生强噪声；合理布置厂区，并加强厂区四周的绿化，以减轻对厂界噪声影响。
	通过合理安排布局，生产设备设施选用低噪声设备并均置于生产车间内，生产时关闭门窗，平时加强生产及工人操作的管理和设备维护保养，并通过墙体阻隔、距离和厂区四周绿化衰减。监测结果表明，昼间厂界东侧昼间噪声排放能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准要求，其它三侧昼间噪声排放均能够达到GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准要求，厂界东南侧光华小区敏感点噪声排放能够达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准要求。
	满足相关

环保要求


3.3主要原辅材料

本项目生产过程中所需的原辅材料均系外购，目前主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3  本项目主要原辅材料消耗对照表
	序号
	原辅材料名称
	原辅材料年消耗量
	增减量（kg）
	备注

	
	
	环评设计（kg）
	实际（kg）
	
	

	1
	药用真菌斜面菌种
	240
	200
	0
	/

	2
	贯叶金丝桃
	60
	0
	-60
	2010年项目结束

	3
	原料a 
	0
	60
	+60
	中药提取研究

	4
	乌灵菌粉
	60
	60
	0
	/

	5
	冻干制剂研究用原料
	10
	0
	-10
	2018年开始没有再做冻干产品

	6
	乙醇
	200
	100
	-100
	中药提取研究项目中乙醇提取已改为水提取，乙醇用量减少

	7
	水
	/
	161t
	/
	原环评未核算扩建项目用水量

	
	
	/
	321100t①
	/
	

	8
	电
	/
	9848389kwh①
	/
	原环评未核算扩建项目用电量


注：①企业2021年度全厂用水量、用电量。
根据上述对照情况并结合生产实际，原辅材料的消耗情况在环评审批范围内。
3.4水源及水平衡

本项目营运过程中的用水环节主要是生活用水、生产用水和纯水系统，本项目全年用水量为161t，由德清县水务有限公司供应，具体水平衡见下图。
[image: image3.png]#2502
12502 T 100t/a 100t/a 100t/a
= o[ EEk >
v 108t/a 233 :
& Tl = N—
3 o i :
fei N Tl e e =
: Hoksta
Fitiva
:m) pT — 1813 —— 14t/ 14t 22t
AEtpkEs | Bamk > BBk :

HiEs74080a

2335310

EMAEEFERK. EERK | EMABEFRK. EERk

2335310




图3-4  全厂水平衡图
3.5主要生产设备设施

对本项目实际营运过程中所配置的设备设施种类、数量与原环评文件进行对比，具体对照情况如表3-4所示。

表3-4  本项目生产设备设施情况对照表
	序号
	设备名称
	数量（台/套）
	增减量（台/套）
	备注

	
	
	环评审批情况
	实际情况
	
	

	1
	全自动发酵罐

（NLF22型，30L）
	1
	0
	-1
	型号替换，性能更优越

	2
	生物反应器（Labfors5）
	0
	1
	+1
	

	3
	超净工作台（SW-CJ-1CU）
	1
	0
	-1
	型号替换，性能更优越

	4
	净化工作台

（BJ-2CD）
	0
	1
	+1
	

	5
	数码显微镜

（CX41）
	1
	0
	-1
	型号替换，性能更优越

	6
	带摄影装置显微镜（XSP-15B）
	0
	1
	+1
	

	7
	冷冻离心机（Sorvall Legend Micro 17）
	1
	0
	-1
	型号替换，性能更优越

	8
	低温台式离心机（TDL-40B）
	0
	1
	+1
	

	9
	低温冰箱
	1
	0
	-1
	型号替换，性能更优越

	10
	冰箱

（BCD-201）
	0
	1
	+1
	

	11
	中试型冻干机（LYOGAMMA30-5）
	1
	0
	-1
	型号替换，性能更优越

	12
	冻干机

（LYO-0.5）
	0
	1
	+1
	

	13
	超声波洗瓶机

（BQC型）
	1
	0
	-1
	型号替换，性能更优越

	14
	全自动器皿清洗机（CTLW-220A）
	0
	1
	+1
	

	15
	热风灭菌隧道烘箱（BMS型）
	1
	0
	-1
	/

	16
	无菌液体灌装机（BZG300型）
	1
	0
	-1
	/

	17
	智能螺旋式连续逆流提取设备（GD-TQ/1/N2型，50L）
	1
	0
	-1
	/

	18
	多功能粉碎机（30B）
	1
	0
	-1
	型号替换，性能更优越

	19
	气引式粉碎机（FDV）
	0
	1
	+1
	

	20
	管式连续离心机（SY-GQ75）
	1
	0
	-1
	型号替换，性能更优越

	21
	高速台式离心机（TGL-16C）
	0
	1
	+1
	

	22
	多功能提取机（0.35m3）
	1
	0
	-1
	/

	23
	真空减压浓缩器（ZN-200）
	1
	0
	-1
	型号替换，性能更优越

	24
	双效节能浓缩器（1000L/h）
	1
	0
	-1
	

	25
	微型提取浓缩机组（TD-100）
	0
	1
	+1
	

	26
	真空带式干燥（TZ-102，5-10kg/h）
	1
	0
	-1
	型号替换，性能更优越

	27
	真空干燥箱（DZF-6050MBE）
	0
	1
	+1
	

	28
	超临界提取设备

（5升）
	1
	0
	-1
	型号替换，性能更优越

	29
	篮式提取罐

（200L）
	0
	1
	+1
	

	30
	动态提取罐

（300L）
	0
	1
	+1
	

	31
	低温萃取器（5升）
	1
	0
	-1
	/

	32
	膜分离（7升）
	1
	0
	-1
	/

	33
	分析检测设备
	若干
	10
	/
	/

	34
	智能崩解仪（ZB-1E）
	0
	1
	+1
	/

	34
	液相色谱仪（U3000）
	0
	1
	+1
	/

	35
	灌装机

（FZH（DLG）-10）
	0
	1
	+1
	/

	36
	中药切片机（88-AB-89）
	0
	1
	+1
	/

	37
	药品稳定性试验箱（BXY-400(400L)）
	0
	2
	+2
	/

	38
	自动包装机（DCKF-300-B）
	0
	1
	+1
	/

	39
	实验用冷冻干燥机（CTFD-12T）
	0
	1
	+1
	/

	40
	全自动器皿清洗机（CTLW-200A）
	0
	1
	+1
	/

	41
	实验室喷雾干燥机（GIPP-2000）
	0
	1
	+1
	/

	42
	商用炒货机（MS-DC-5）
	0
	1
	+1
	/

	43
	微波炉（NN-DS581M）
	0
	1
	+1
	/

	44
	卧式冷柜（BC/BD-798X）
	0
	1
	+1
	/

	45
	条码打印机（M188D）
	0
	1
	+1
	/

	46
	霉菌培养箱（BMJ-250）
	0
	1
	+1
	/

	47
	隔水式培养箱（BG-160）
	0
	1
	+2
	/

	48
	高效液相（赛默飞U3000）
	0
	2
	+2
	/

	49
	电子天平（LS220A）
	0
	1
	+1
	/

	50
	超高效液相

（赛默飞Vanquish F）
	0
	1
	+1
	/

	51
	电子天平（HZY-B3200）
	0
	1
	+1
	/

	52
	智能溶出试验仪（RC807DP）
	0
	1
	+1
	/

	53
	脉动真空蒸汽灭菌器（SCM-C/JB(0.6)）
	0
	1
	+1
	/

	54
	低温保存箱（DW-86L102）
	0
	1
	+1
	/

	55
	马弗炉

（SX2-2.5-10）
	0
	1
	+1
	/

	56
	干法制粒机（LGJ-50C）
	0
	1
	+1
	/

	57
	马弗炉

（SX2-2.5-10）
	0
	1
	+1
	/

	58
	旋片式真空泵（XD-40）
	0
	2
	+2
	/

	59
	电子天平

（FA2004B）
	0
	1
	+1
	/

	60
	欧雪冷柜
	0
	1
	+1
	/

	61
	冷柜（欧雪YLCB-828F2HA）
	0
	1
	+1
	/

	62
	液相色谱仪

（安捷伦1260）
	0
	5
	+5
	/

	63
	旋转蒸发器（R-5L）
	0
	1
	+1
	/

	64
	电子天平（YP30002）
	0
	1
	+1
	/

	65
	流化床制粒包衣机（LBL-1）
	0
	1
	+1
	/

	66
	氨基酸分析仪（biochrom30+）
	0
	1
	+1
	/

	67
	药品冷藏柜

（LC-298）
	0
	1
	+1
	/

	68
	气引式粉碎机

（FDV）
	0
	1
	+1
	/

	69
	吸尘器

（D-801）
	0
	1
	+1
	/

	70
	玻璃注射灌装机（GY-B/10）
	0
	1
	+1
	/

	71
	生物反应器（Labfors5）
	0
	1
	+1
	/

	72
	快速水分测定仪（HB43-S）
	0
	1
	+1
	/

	73
	生物显微镜

（E100）
	0
	1
	+1
	/

	74
	旋转蒸发仪

（5L）
	0
	1
	+1
	/

	75
	旋转蒸发仪

（10L）
	0
	1
	+1
	/

	76
	电子天平

（YP60001）
	0
	2
	+2
	/

	77
	PH-酸度计

（FE20）
	0
	1
	+1
	/

	78
	电子天平

（YB10002）
	0
	1
	+1
	/

	79
	智能恒温控温仪

（ZNHW-IV型）
	0
	3
	+3
	/

	80
	优普超纯水机（UPH-111-60L）
	0
	1
	+1
	/

	81
	电子天平（XS205）
	0
	1
	+1
	/

	82
	立式压力蒸汽灭菌锅（YXQ-LS-100SII）
	0
	1
	+1
	/

	83
	药品稳定性试验箱（SHH-250SD）
	0
	1
	+1
	/

	84
	二箱式药品稳定性试验箱（SHH-150SD-2）
	0
	1
	+1
	/

	85
	冻干机（LYO-0.5）
	0
	1
	+1
	/

	86
	PH-酸度计（FE20）
	0
	1
	+1
	/

	87
	双频数控超声波清洗器（KQ-500VDB）
	0
	1
	+1
	/

	88
	臭氧发生器（ZS-WA10）
	0
	1
	+1
	/

	89
	臭氧发生器（ZS-WA150）
	0
	1
	+1
	/

	90
	菌种保藏箱（FYL-430L）
	0
	1
	+1
	/

	91
	片剂硬度测试仪（YD-1）
	0
	1
	+1
	/


根据上述对照情况，本项目实际配置的设备设施与原环评相比，部分设备规格有所调整，选用了性能更加优越的同类设备，同时因为研发产品的多样性，新增部分理化及检验设备。
3.6生产工艺

本项目实际主体生产工艺流程与原环评审批时基本一致。

浙江佐力药业股份有限公司药用真菌研发中心建设项目的方案中仍为药用真菌研究、中药提取研究。冻干制剂研究项目已暂停，中药提取研究项目中贯叶金丝桃粗粉改用为原料a，并通过水100℃左右得到水提液提取，并将水提液浓缩至清膏，其余工艺基本不变。
3.6.1药用真菌研究

药用真菌(乌灵、虫草、紫芝等)发酵工艺流程：

（1）将药用真菌斜面种子接入500ml摇瓶中，振荡培养。

（2）将上述培养好的药用真菌发酵液镜检确认无污染后，接入2000ml摇瓶中，振荡培养。

（3）将上述培养好的药用真菌发酵液镜检确认无污染后，接入30L全自动发酵罐中，按设定参数搅拌培养2~14天。

（4）将全自动发罐内的药用真菌发酵液放出，将发酵液放入离心机中，离心，滤液采用膜分离进行功效成分的截留分离，得到功效成分浓缩液，并采用乙醇提取功效成分。沉淀（药用真菌菌丝体）放入真空干燥箱干燥。

（5）药用真菌菌丝体经粉碎，过筛，得到药用真菌菌粉，采用乙醇提取功效成分，对药用真菌菌粉中一系列功效成分进行检测分析。制备出功效成分单体。

工艺流程图：
[image: image4.png]HREEHERN —| SomUEEE, S [ 2000mIEER, B

AE > @

SLzEERE | B -

T

= e

@ TIRAST R > RIS
!
i
@ FiE >| #eE, i > RIS

L

ES




图3-5  药用真菌试验流程图

每个月进行两个批次研究，每次投料量10kg。
3.6.2中药提取研究

以产品A小试提取工艺流程为例:

（1）将原料a和乌灵菌粉，混合，采用50L智能螺旋式连续逆流提取设备，水100℃左右提取2-3小时得到水提液；

（2）水提液浓缩至相对密度1.10-1.15（50℃-60℃测）的清膏，备用；

（3）药渣加12倍量水，煎煮2-4小时，离心，减压浓缩至相对密度1.10-1.15（50℃-60℃测）的清膏，备用；

（4）上述清膏合并、混匀，真空带式干燥，即得。

工艺流程图：

[image: image5.png]St sREH

SOLE AR L
1B 7K 100°CHRER2-3

fied

IRGEEABMEREL10-1.15

il
T}

GET

BEXHATE E=m





图3-6  中药提取小试流程图

每个月进行五个批次小试生产，每次投料量2kg。
3.6.3冻干制剂研究

原辅料经过电子称量配料后，放入配料罐加注射水溶解，再用滤膜将杂质和细菌过滤掉，接下来将液体分装入预先处理过的西林瓶。同时半加胶塞，以便于冻干时将水蒸汽抽出，用冻干机冻干使其变成粉状，接下来进行压塞、扎盖、贴签等后处理后即可入库。

[image: image6.png]e

T





图3-7  冻干制剂流程图
按计划每年试制20000支冻干粉剂作研究用，此研究目前已暂停。

3.7项目变动情况
通过对照关于印发《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），本项目主要变动情况见下。

表3-6  项目与《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）对比情况一览表
	项目
	变动清单要求
	变化情况
	是否属于重大变动

	规模
	1. 中成药、中药饮片加工生产能力增加50%及以上；化学合成类、提取类药品、生物工程类药品生产能力增加30%及以上；生物发酵制药工艺发酵罐规格增大或数量增加，导致污染物排放量增加。
	冻干制剂研究项目已暂停，其余生产能力未发生变化。
	否

	建设地点
	2.项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离内新增敏感点。
	建设地点仍为厂区中，研发中心由厂区东侧迁至厂区北靠中部，防护距离内无新增敏感点。
	否

	生产工艺
	3. 生物发酵制药的发酵、提取、精制工艺变化，或化学合成类制药的化学反应（缩合、裂解、成盐等）、精制、分离、干燥工艺变化，或提取类制药的提取、分离、纯化工艺变化，或中药类制药的净制、炮炙、提取、精制工艺变化，或生物工程类制药的工程菌扩大化、分离、纯化工艺变化，或混装制剂制药粉碎、过滤、配制工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加。
	冻干制剂研究项目已暂定，药用真菌(乌灵、虫草、紫芝等)发酵工艺不变，中药提取研究中乙醇提取改为水提，无新增污染物。
	否

	
	4. 新增主要产品品种，或主要原辅材料变化导致新增污染物或污染物排放量增加。
	冻干制剂研究项目已暂定，主要产污原辅材料乙醇减少，无新增污染物。
	否

	环境保护措施
	5. 废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。
	冻干制剂研究项目已暂定，其余项目无新增污染物或污染物排放量增加。
	否

	
	6. 排气筒高度降低10%及以上。 
	本项目不涉及废气。
	否

	
	7. 新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。
	废水无新增排放口。
	否

	
	8. 风险防范措施变化导致环境风险增大。
	项目噪声污染防治措施未变化，大气及废水污染防治合理，对土壤或地下水基本无影响。
	否

	
	9. 危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重。
	固体废物处置方式与环评一致。
	否


通过对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中附件2制药建设项目重大变动清单，上述变动未导致环境影响显著不利变化，因此以上变动不构成重大变动。
4、环境保护设施

4.1主要环保设施

4.1.1废水

本项目营运过程产生的废水主要为发酵滤液经膜分离后产生的废液、中药提取小试产生的废液、制纯水浓水和生活污水。

厂区南侧设置一座污水站，设计处理能力为2500m3/d，生活污水经厂区化粪池、隔油池预处理后，与发酵滤液经膜分离后产生的废液、中药提取小试产生的废液和制纯水浓水一起进入污水站，处理后纳管排入德清县恒丰污水处理有限公司集中处理。
其处理工艺如下：

[image: image7.png]TR TRk
EERAIEAL IR K E A

E3 1

2 KRB ‘_l

L

i 1

R

= - RRRES . —

3 [

# R | TERE KA
LRI EHREL RBEK

MR ESRMBE R

RIHINE





图4-1  污水站处理工艺

废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

	废水来源
	废水污染因子
	排放方式
	处理设施
	排放去向

	发酵滤液经膜分离后产生的废液

中药提取小试产生的废液
制纯水浓水
	pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物
	间歇
	污水处理站
	纳管至污水厂

	生活污水
	pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物
	间歇
	厂区化粪池

隔油池

污水处理站
	纳管至污水厂


4.1.2废气
乙醇废气：本项目废气主要是提取工序中挥发的少量乙醇废气。并且由于药用真菌研究项目为实验性质，本身投入的物料量并不多，中药提取研究项目中乙醇提取已改为水提取，因此乙醇用量极少，其挥发量更少。基于上述原因，不对乙醇废气进行定量分析。这部分废气通过实验室通风系统无组织排放。

油烟废气：油烟废气收集后经油烟净化器处理，尾气于楼顶的排气筒排放，能够达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的大型标准。
废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

	废气来源
	废气污染因子
	排放方式
	处理设施
	排放

去向

	乙醇废气
	乙醇
	无组织
	实验室通风系统
	大气

环境

	油烟废气
	饮食业油烟
	有组织；15m排气筒
	油烟净化器
	


4.1.3噪声

本项目厂区噪声源主要为生产设备和环保风机工作时产生的噪声，通过合理安排布局，生产设备设施选用低噪声设备并均置于生产车间内，生产时关闭门窗，平时加强生产及工人操作的管理和设备维护保养，并通过墙体阻隔、距离和厂区四周绿化衰减，夜间不生产。

4.1.4固体废物
本项目营运过程产生的固体废物包括中药提取研究中的废药渣、废化学试剂、废弃包装物和生活垃圾。固废产生量及处置措施见表4-3。

表4-3  本项目固废产生量及处置情况一览表

	序号
	固废名称
	废物代码
	产生量
	处置方式及去向

	1
	中药提取研究中的废药渣
	900-047-49
	1.17t/a
	集中收集后委托德清纳海环境科技有限公司安全处置，不排放。

	
	废化学试剂
	900-041-49
	
	

	
	废弃包装物
	900-047-49
	
	

	2
	生活垃圾
	/
	0.5t/a
	集中收集后由环卫部门统一清运。


4.3环保设施投资及“三同时”落实情况
4.3.1项目环保设施投资内容

本项目实际总投资为3027.6万元，其中环保投资5万元，占总投资的0.2%，具体投资内容见表4-3。
表4-4  本项目实际环保投资一览表

	类别
	污染源
	环评及环评批复要求投资内容
	实际环保投资内容
	实际环保投资（万元）

	废水
	生产废水
	污水处理站
	污水处理站
	0（依托现有）

	废气
	废气
	油烟净化器
	油烟净化器
	0（依托现有）

	噪声
	设备噪声
	企业在生产设备选型时，应选用低噪声设备，从源头上降低噪声；加强设备维护，确保设备处于良好的运行状态，避免非正常运行，产生强噪声；合理布置厂区，并加强厂区四周的绿化，以减轻对厂界噪声影响。
	通过合理安排布局，生产设备设施选用低噪声设备并均置于生产车间内，生产时关闭门窗，平时加强生产及工人操作的管理和设备维护保养，并通过墙体阻隔、距离和厂区四周绿化衰减。监测结果表明，昼间厂界东侧昼间噪声排放能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 中的4类标准要求，其它三侧昼间噪声排放均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 中的3类标准要求，厂界东南侧光华小区敏感点噪声排放能够达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准要求。
	1

	固废
	生产固废
	加强固废污染防治。建立固体废物台账制度，规范设置废物暂存库，并设置规范的废物识别标志，做好防风、防雨、防渗漏、防晒等工作，危险固废和一般固废进行分类收集、堆放、分质处置。一般固度的贮存和处置须符合《- 般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求。危险固废须按照《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597- 2001 )进行收集、贮存，并委托资质单位进行处置，规范转移，并严格执行转移联单制度。本项目的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；收集的废药渣按照危险废物有关规定收储后，委托湖州市工业和医疗废物处置中心处置，不排放。
	已在生产车间内设置室内的一般废物及危险废气暂存点，对其进行分类收集、堆放、处置，暂存设施地面为水泥地面，能够满足防扬散、防流失、防止雨水的冲刷及防渗漏等的要求，各类固废处置按照资源化、无害化的方式进行处置，去向合理。本项目的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；收集的废药渣、废化学试剂和废弃包装物按照危险废物有关规定收储后，委托德清纳海环境科技有限公司安全处置，不排放。
	4

	合计
	5


4.2.2环保设施“三同时”落实情况
根据前文所述，本项目已根据实际生产情况落实了一定的环保设施，满足相关环保要求，其具体环保设施情况见表4-4，此处不再赘述。

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定
5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1污染防治措施结论
表5-1  项目污染防治措施一览表

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	油烟废气（YG1）
	饮食业油烟
	经油烟净化器处理，尾气于高出楼顶的排气筒排放
	GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的da型标准

	地表水环境
	营运期

生产废水（YW1）
	pH、CODCr、氨氮、TP、SS、
	经厂内废水处理站预处理达到GB8978-96《污水综合排放标准》三级标准后，纳管排放至德清县恒丰污水处理有限公司进行集中处理
	pH、CODCr、SS排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；氨氮、总磷排放浓度执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）

	声环境
	设备运行噪声
	Leq（A）
	①尽可能选用低噪声设备；②合理布置设备位置；③安装隔声门窗，生产时关闭门窗；④平时加强生产管理和设备维护保养，加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生
	项目厂界东侧昼间噪声排放能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准要求，其它三侧昼间噪声排放均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准要求，厂界东南侧光华小区敏感点噪声排放能够达到GB3096-2008 《声环境质量标准》中的2类标准要求。

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	中药提取研究中的废药渣按照危险废物有关规定收储后，委托湖州市工业和医疗废物处置中心处置，不排放；

生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；

企业设置符合规范的一般固废暂存场所及危险废物暂存场所，落实相关环境管理要求。

	土壤及地下水污染防治措施
	危废仓库重点防渗，其它区域一般防渗。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	本项目发生的主要风险问题是危险废物以及废水、废气超标排放的污染突发事件，具有潜在事故风险。企业要从建设、生产、污染防治等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后及时采取风险防范措施，将事故风险控制在可以接受的范围内。


根据以上分析：

1、规划选址：项目选址于康镇工业园区志远路（浙江佐力药业股份有限公司现厂区内，用地性质均为工业用地），项目建设无需新增土地，符合当地规划。

2、产业政策：对照《国家发改委产业结构调整指导目录（2005年本）》、《浙江省制造业产业发展导向目录（2008年本）》和《湖州市产业结构调整导向暂行规定》，本项目不属于禁止类和淘汰类项目，符合国家及地方产业政策。

3、清洁生产：本项目采用先进工艺和设备，污染物产生量较小，基本符合清洁生产要求。

4、达标排放：由污染防治对策及达标分析可知，落实了本评价提出的各项污染防治对策后，该项目生产中产生的污染物均能达标排放。

5、环境功能区达标：在落实本环评提出的各项污染防治措施的情况下，该项目投产后周围水环境质量仍能维持现状，环境空气质量、环境噪声质量仍能符合环境功能区划要求，生态环境满足要求。

6、总量控制。本项目废水纳管排入狮山污水处理厂，其污染物总量已纳入污水处理厂总量指标内，无需单独申请。符合总量控制要求。

综上，本项目建设符合审批原则。

浙江佐力药业股份有限公司药用真菌研发中心建设项目加大企业研发投入不仅是满足新产品研发和产品生产工艺技术改进的需要，更适应公司快速发展。只要建设单位认真落实本评价提出的各项污染防治对策，并严格执行“三同时”政策，最大限度削减污染物排放量，则该项目建设选址（浙江佐力现有厂区内），从环保的角度来讲是可行的。

5.2审批部门审批决定
浙江佐力药业股份有限公司：
根据环评表内容、结论、所采取的措施及有关部门意见，浙江佐力药业股份有限公司按环评表内申报规模、所用原辅材料和生产工艺在德清县武康镇志远北路388号建设的药用真菌研发中心建设项目须采取有效措施以达到下列要求：

一、本项目产生的废药渣属危险废物，须按照危险废物有关规定收储后，运往资质单位处置；其它固体废物须分类收集后，及时按照表内的措施委托环卫部门清运或综合利用，不得随意倾倒、堆放，严禁造成二次污染。

二、采取有效的隔声降噪措施，确保东侧厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）4类标准，其它三侧厂界噪声达到3类标准。

三、本项目应采取有效措施，减少乙醇挥发，并禁止使用其它未批准的有废气产生的原辅料。

四、本项目研发过程中产生的废水、废液及新增生活污水须全部纳入现有的污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，方可通过园区污水管网纳入污水处理厂处理。

五、本项目须严格按照产业政策规定和环评表内所申报的内容组织实施，不得擅自改变，如项目内容发生变化或进行规模化生产，须重新报批。

六、本项目须严格执行环保“三同时”制度，并报我局进行环保竣工验收。

德清县环境保护局
6、验收执行标准

6.1环境质量标准
（1）环境空气
根据《湖州市环境空气质量功能区划》，建设项目所在区域为二类区，环境空气质量常规污染因子执行GB3095-2012 《环境空气质量标准》中的二级标准关于发布GB3095-2012《环境空气质量标准》修改单的公告（生态环保部公告2018年第29号）。具体见表6-1。

表6-1   环境空气质量标准

	污染物项目
	选用标准
	平均时间
	浓度限值
	单位

	
	
	
	二级
	

	二氧化硫（SO2）
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
	年平均
	60
	μg/m3

	
	
	24小时平均
	150
	

	
	
	1小时平均
	500
	

	二氧化氮（NO2）
	
	年平均
	40
	

	
	
	24小时平均
	80
	

	
	
	1小时平均
	200
	

	颗粒物（粒径小于等于10μm）
	
	年平均
	70
	μg/m3

	
	
	24小时平均
	150
	

	颗粒物（粒径小于等于2.5μm）
	
	年平均
	35
	

	
	
	24小时平均
	75
	

	总悬浮颗粒物（TSP）
	
	年平均
	200
	μg/m3

	
	
	24小时平均
	300
	


（2）地表水

本项目所在地最终纳污水体—余英溪执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，具体见表6-2。

表6-2  GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准

                                                            单位：mg/L（除pH外）
	水质指标
	pH
	DO
	CODMn
	BOD5
	石油类
	NH3-N
	TP
	TN

	Ⅲ类标准值
	6~9
	≥5
	≤6
	≤4
	≤0.05
	≤1.0
	≤0.2
	≤1.0


（3）声环境

本项目位于德清县武康镇志远北路388号（该公司现有厂区内），在湖州莫干山高新技术产业开发区内，属于以工业生产为主的区域。项目东侧靠近104国道（城市主干道），执行GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准，其余各侧声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准，厂界东南侧光华小区敏感点噪声排放执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求，具体见表6-3。

表6-3  GB3096-2008《声环境质量标准》2类、3类、4a类标准

	标准类别
	昼间
	夜间

	2类标准值dB（A）
	60
	50

	3类标准值dB（A）
	65
	55

	4a类标准值dB（A）
	70
	55


6.2污染物排放标准
（1）废气
本项目新增员工就餐依托现有厂区食堂，营运期全厂饮食业油烟有组织排放浓度执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的大型标准，具体见表6-4。
表6-4  《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
	规模
	大型
	中型
	小型

	基准灶头数
	≥6
	≥3，＜6
	≥1，＜3

	最高允许排放浓度mg/Nm3
	2.0

	净化设施最低去除效率，%
	85
	75
	60


（2）废水
项目营运期生活污水经厂区化粪池、隔油池预处理后，与发酵滤液经膜分离后产生的废液、中药提取小试产生的废液和制纯水浓水一起进入污水站，处理后纳管排入德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，纳管水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013），具体见表6-5。

表6-5  《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准


单位：mg/L（除pH外）
	项  目
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	氨氮
	总磷
	石油类

	三级标准
	6～9
	≤500
	≤300
	≤400
	≤35
	≤5
	≤20


德清县恒丰污水处理有限公司尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准，见表6-6。

表6-6  GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准

      单位：mg/L（除pH外）
	项目
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	总磷（以P计）
	总锌
	石油类

	标准值
	6～9
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5（8）
	≤0.5
	≤1.0
	1

	括号外数值为水温＞12℃时控制指标，括号内数值为水温≤12℃时控制指标。


（3）噪声

本项目东侧靠近104国道（城市主干道），执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类标准，其它三侧执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，见表6-7。
表6-7  GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类、4类标准

	标准类别
	昼间
	夜间

	3类标准，dB（A）
	65
	55

	4类标准值dB（A）
	70
	55


（4）固废

本项目产生的一般固废执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和国家环保部2013年第36号公告所发布的修改单内容。危险固废执行GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》和国家环保部2013年第 36号公告所发布的修改单内容。
（5）污染物排放总量控制指标

根据原环评文件，本项目主要污染物排放总量控制指标如表6-8所示。
表6-8 本项目污染物总量控制指标

	类别
	总量控制指标名称
	本项目排放量
	全厂排放量

	废水
	水量（t/a）
	111.44
	300625

	
	CODCr（t/a）
	0.0067
	15.034

	
	氨氮（t/a）
	0.0017
	1.499


7、验收监测内容

浙江佐力药业股份有限公司委托浙江中昱环境工程股份有限公司于2022年3月8号至2022年3月9号进行了现场验收监测，通过对废水、废气、噪声等污染物达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

表7-1  验收监测内容表
	监测类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	监测周期

	废水
	污水站调节池1#
	pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷
	4次/周期
	2个周期

	
	污水站总排口2#
	
	
	

	废气
	食堂油烟净化器出口
	饮食业油烟
	5次/周期
	2个周期

	厂界环境噪声
	厂界东1#
	等效A声级
	1次/周期
	2个周期

	
	厂界南2#
	
	
	

	
	厂界西3#
	
	
	

	
	厂界北4#
	
	
	

	
	光华小区5#
	
	
	


注：项目车间废水汇入污水站统一处理，无单独处理设施，故监测污水站总废水。

8、质量保证及质量控制

8.1监测分析方法及监测仪器
本项目监测分析方法见表8-1。

表8-1  监测分析方法
	检测项目
	检测依据
	检测仪器

	pH值
	水质 pH的测定 电极法

HJ 1147-2020
	便携式pH计，SX811，YQ010

	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法

 HJ 828-2017
	滴定管，25ml，YQ060-98

	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 

HJ535-2009
	紫外可见分光光度计，754PC，YQ044

	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 

GB 11893-1989
	紫外可见分光光度计，754PC，YQ044

	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法

 GB 11901-1989
	电子天平，FA2004，YQ016

	饮食业油烟
	固定污染源废气 油烟和油雾的测定

红外分光光度法 HJ 1077-2019
	红外测油仪，SYT700，YQ045

	工业企业

厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准

 GB 12348-2008
	多功能声级计，AWA5688，YQ081

	区域环境噪声
	声环境质量标准 GB 3096-2008
	多功能声级计，AWA5688，YQ081


8.2人员资质

参加本次验收监测的人员均经考核并持有合格证书。

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制
（1）水质监测分析过程中的质量保证和质量控制：

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。

①采样过程中应采集不少于10%的平行样；

②实验室分析过程一般应加不少于10%的平行样；

③对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，应在分析的同时做10%的质控样品分析，对无标准样品或质量控制样品的项目，但可进行加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。

（2）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：

监测质量保证和质量控制按照《固定污染源监则质量保证与质量控制技术规范(试行》(HJ/T 373-2007)、《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ/I 194-2005)的相关要求进行。

①监测期间及时了解工况情况，确保监测过程中生产负苛满足要求(≥75%)；

②监测点位、监测因子与频率及抽样率设置合理规范，保证监测数据具备科学性和代表性；

③优先采用国标监测分析方法，监测采样与测试分析人员均经国家考核合格并持证上岗，监测仪器经计量部门检定并在有效使用期内；

④监测数据和技术报告执行三级审核制度；

⑤尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰；

⑥被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)；

⑦烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。 

（3）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：

监测质量保证和质量控制按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行。

①合理规范地设置监测点位、监测因子与频率，保证监测数据具备科学性和代表性；

②优先采用国标监测分析方法，监测采样与测试分析人员均经国家考核合格并持证上岗，监测仪器经计量部门检定并在有效使用期内。

③监测数据和技术报告执行三级审核制度。

④声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB则测试数据无效。

⑤测量在无风雪、无雷电天气，风速为1.2~2.1m/s，小于5m/s，满足要求。

9、验收监测结果

9.1生产工况

本项目验收监测期间，各生产设备及环保设施均正常运行，主要进行药用真菌研究和中药提取研究。
9.2污染物达标排放监测结果
9.2.1废水

浙江中昱环境工程股份有限公司于2022年3月8号至2022年3月9号对企业污水站调节池、污水站总排口进行了监测，监测结果见表9-1~9-2。

表9-1  废水调节池检测结果表

	采样日期
	2022.03.08
	2022.03.09

	采样点位
	污水站调节池1#

	样品性状
	褐色浑浊液体
	褐色浑浊液体

	采样频次
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次

	pH值（无量纲）
	6.1
	6.2
	6.1
	6.1
	6.2
	6.2
	6.1
	6.1

	化学需氧量（mg/L）
	3456
	3501
	3468
	3479
	3511
	3498
	3520
	3533

	氨氮（mg/L）
	4.89
	5.45
	4.46
	4.96
	4.75
	5.03
	4.61
	4.89

	总磷（mg/L）
	33.4
	33.3
	33.8
	34.3
	32.7
	32.5
	32.9
	33.4

	悬浮物（mg/L）
	186
	185
	180
	177
	183
	169
	175
	172


表9-2  废水纳管排放口检测结果表
	采样日期
	2022.03.08
	2022.03.09

	采样点位
	污水站总排口2#

	样品性状
	无色略浑浊液体
	无色略浑浊液体

	采样频次
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次

	pH值（无量纲）
	7.5
	7.5
	7.4
	7.5
	7.5
	7.4
	7.4
	7.4

	化学需氧量（mg/L）
	94
	99
	90
	98
	89
	93
	96
	92

	氨氮（mg/L）
	0.109
	0.126
	0.115
	0.120
	0.123
	0.117
	0.120
	0.116

	总磷（mg/L）
	2.26
	2.23
	2.27
	2.25
	2.25
	2.26
	2.23
	2.25

	悬浮物（mg/L）
	101
	99.0
	97.0
	102
	105
	107
	101
	106


根据检测结果可知，本项目污水站总排口pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；氨氮、总磷排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）。

9.2.2废气
浙江中昱环境工程股份有限公司于2022年3月8号至2022年3月9号对废气有组织排放情况进行了监测，监测结果见表9-3。

表9-3 有组织排放检测结果表

	采样点位
	食堂油烟净化器出口
	废气处理设施
	油烟净化器

	排气筒高度（m）
	15
	采样管道截面积(m2)
	0.2500

	采样日期
	2022.03.08测定值
	2022.03.09测定值

	检测项目
	单位
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	第五次
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	第五次

	烟温
	℃
	34.1
	29.8
	32.4
	30.1
	29.9
	31.9
	30.7
	33.1
	32.7
	29.7

	含湿量
	%
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	3.9
	3.9
	3.9
	3.9
	3.9

	静压
	kPa
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	动压
	Pa
	55
	57
	56
	55
	52
	56
	56
	56
	57
	56

	流速
	m/s
	8.03
	8.10
	8.12
	7.98
	7.65
	8.08
	8.06
	8.11
	8.15
	8.06

	标干流量
	m³/h
	6221
	6363
	6327
	6266
	6011
	6311
	6320
	6308
	6348
	6340

	油烟

排放浓度
	mg/m³
	2.11
	2.06
	2.00
	2.00
	1.96
	2.04
	2.05
	2.03
	2.06
	2.05

	基准灶头数
	/
	8.51
	8.51

	基准油烟

排放浓度
	mg/m³
	0.771
	0.770
	0.744
	0.737
	0.693
	0.756
	0.762
	0.751
	0.768
	0.763

	基准油烟

平均排放浓度
	mg/m³
	0.743
	0.760


根据检测结果可知，食堂油烟净化器出口主要污染物为饮食业油烟，其有组织排放浓度满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的大型标准。

9.2.3厂界及敏感点噪声

浙江中昱环境工程股份有限公司于2022年3月8号至3月9号对本项目厂界及敏感点的噪声排放情况进行了监测，监测结果见表9-4。

表9-4  厂区噪声检测结果表

	检测点位
	昼间dB（A）

	
	检测时间
	主要声源
	Leq
	检测时间
	主要声源
	Leq

	厂界东1#
	2022.

03.08
	9:02-9:03
	设备噪声
	59.5
	2022.

03.09
	10:52-10:53
	设备噪声
	58.9

	厂界南2#
	
	9:11-9:12
	设备噪声
	57.3
	
	10:59-11:00
	设备噪声
	56.2

	厂界西3#
	
	9:24-9:25
	设备噪声
	56.6
	
	11:12-11:13
	设备噪声
	58.5

	厂界北4#
	
	9:31-9:32
	设备噪声
	57.2
	
	11:21-11:22
	设备噪声
	57.2

	光华小区5#
	
	9:42-9:52
	设备噪声
	56.3
	
	11:33-11:43
	设备噪声
	56.8


由检测结果可知，厂界东侧昼间噪声排放能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准要求，其它三侧昼间噪声排放均能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准要求，厂界东南侧光华小区敏感点噪声值能够达到GB3096-2008 《声环境质量标准》中的2类标准要求。
9.2.4污染物排放总量核算

（1）核算过程

①废水

根据原环评文件，本项目废水中纳入总量控制的指标为CODCr、氨氮。生活污水经厂区化粪池、隔油池预处理后，与发酵滤液经膜分离后产生的废液、中药提取小试产生的废液和制纯水浓水一起进入污水站，总排放量130t/a，处理后纳管排入德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，纳管水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；氨氮、总磷排放浓度执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013），纳管至德清县恒丰污水处理有限公司处理；德清县恒丰污水处理有限公司尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，主要污染物CODCr、氨氮排入自然水体的量分别为0.0065t/a、0.0007t/a。
②废气

根据原环评文件，本项目废气无纳入总量控制的指标。
（2）核算结果分析

根据项目的生产情况和验收监测结果，核算实际主要污染物排放总量控制指标CODCr和氨氮，具体见表9-5。

表9-5  本项目实际污染物排放总量控制指标核算表

	类别
	总量控制指标名称
	全厂实际排放量（t/a）
	全厂总量控制指标（t/a）
	本项目实际排放量（t/a）
	本项目总量控制指标（t/a）

	废水
	水量
	233661
	300625
	130
	111.44

	
	CODCr
	11.683
	15.034
	0.0065
	0.0067

	
	氨氮
	1.168
	1.499
	0.0007
	0.0017


根据上表可知，本项目实际主要污染物排放总量控制指标CODCr和氨氮的排放总量均在原环评审批的总量控制指标范围内，符合总量控制要求。

10、验收监测结论

10.1环境保护设施调试效果

根据浙江中昱环境工程股份有限公司于2022年3月8号至2022年3月9号对本项目废水、废气、噪声的现场验收监测结果，分析项目环保设施调试效果，具体如下。

废水监测达标情况

项目验收监测期间，本项目污水站总排口pH值、化学需氧量、悬浮物排放满足GB8978-1996 《污水综合排放标准》中的三级标准，氨氮、总磷排放满足DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中的标准要求。
废气监测达标情况

项目验收监测期间，食堂油烟净化器出口主要污染物为饮食业油烟，其有组织排放浓度满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的大型标准。

（3）噪声监测达标情况

项目验收监测期间，厂界东侧昼间噪声排放能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准要求，其它三侧昼间噪声排放均能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准要求，厂界东南侧光华小区敏感点噪声排放能够达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准要求。

（4）污染物排放总量达标情况

根据项目的生产情况和验收监测结果，核算出的项目实际主要污染物排放总量控制指标CODCr和氨氮的排放总量均在原环评审批的总量控制指标范围内，符合总量控制要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收报告表

填表单位（盖章）：浙江佐力药业股份有限公司                                                   填表人（签字）：                                            项目经办人（签字）：

	建

设

项

目
	项目名称
	药用真菌研发中心建设项目
	项目代码
	/

	
	行业类别（分类管理名录）
	M7340医学研究和试验发展
	建设性质
	改扩建

	
	设计生产能力
	药用真菌研究、中药提取研究、冻干制剂研究
	实际生产能力
	药用真菌研究、中药提取研究
	环评单位
	浙江省环境保护科学设计研究院

	
	环评文件审批机关
	原德清县环境保护局
	审批文号
	德环建审（2009）219号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2010年2月
	竣工日期
	2010年3月
	排污许可证申领时间
	2020.07.27

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	91330000147115443M001Q

	
	验收单位
	浙江佐力药业股份有限公司
	环保设施监测单位
	浙江中昱环境工程股份有限公司
	验收监测时工况
	＞75%

	
	投资总概算（万元）
	3027.6
	环保投资总概算（万元）
	5
	所占比例（%）
	0.2

	
	实际总投资
	3027.6
	实际环保投资（万元）
	5
	所占比例（%）
	0.2

	
	废水治理（万元）
	0
	废气治理（万元）
	0
	噪声治理（万元）
	1
	固体废物治理（万元）
	4
	绿化及生态

（万元）
	0
	其它

（万元）
	0

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	2000h

	运营单位
	浙江佐力药业股份有限公司
	运营单位社会统一信用代码

（或组织机构代码）
	91330000147115443M
	验收时间
	2022.3

	污染

物排

放达

标与

总量

控制

（工业

建设

项目

详填）
	污染物
	原有排放量

（1）
	本期工程实际

排放浓度（2）
	本期工程允许

排放浓度（3）
	本期工程

产生量（4）
	本期工程自身

削减量（5）
	本期工程实际

排放量（6）
	本期工程核定

排放总量（7）
	本期工程“以新

带老”削减量（8）
	全厂实际排放

总量（9）
	全厂核定排放

总量（10）
	区域平衡替代

削减量（11）
	排放增减

量（12）

	
	废水
	23.3550
	/
	/
	0.0130
	/
	0.0130
	0.011144
	/
	23.3661
	30.0625
	0
	0.0130

	
	化学需氧量
	11.6763
	50
	50
	0.459
	0.453
	0.0065
	0.0067
	/
	11.683
	15.034
	0
	0.0065

	
	氨氮
	1.1663
	5
	5
	/
	/
	0.0007
	0.0017
	/
	1.168
	1.499
	/
	0.0007

	
	总磷
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废弃物
	/
	/
	/
	0.000117
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其它特征污染物
	挥发性有机物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年

图3-1  项目地理位置图











