德清县徐家庄金达彩印厂

年产300万只彩印包装纸盒项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：德清县徐家庄金达彩印厂

编制单位：德清县徐家庄金达彩印厂

2025年6月

项目负责人：高金明

填表人：高金明

建设单位（盖章）：德清县徐家庄金达彩印厂

邮编：313009

地址：德清县禹越镇商益街

表一

| 建设项目名称 | 年产300万只彩印包装纸盒项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 德清县徐家庄金达彩印厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 德清县禹越镇商益街 （东经120度15分53.403秒，北纬30度31分10.021秒） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 彩印包装纸盒 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产300万只彩印包装纸盒 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产300万只彩印包装纸盒 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2013年6月27日 | 开工建设时间 | 2014年2月3日 |  |  |
| 调试时间 | 2014年3月4日 | 验收现场监测时间 | 2025年5月26日- 2025年5月27日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 德清县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 杭州环保科技咨询有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 德清县徐家庄金达彩印厂 | 环保设施施工单位 | 德清县徐家庄金达彩印厂 |  |  |
| 投资总概算 | 175万元 | 环保投资总概算 | 2万元 | 比例 | 1% |
| 实际总概算 | 175万元 | 环保投资总概算 | 2万元 | 比例 | 1% |
| 验收监测依据 | 1、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2021年12月24日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议第一次修订。自2022年6月5日起施行； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订。自2020年9月1日起施行； （6）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日； （7）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号，2017年10月13日； （8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日； （9）关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知（环办环评函（2020）688号。 2、建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日； （2）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》，环办【2015】113号，2015年12月30日； （3）《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》，环执法〔2021〕70号，2021年08月23日。 3、建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定 （1）《德清县徐家庄金达彩印厂年产300万只彩印包装纸盒项目环境影响报告表》，杭州环保科技咨询有限公司； （2）《德清县环境保护局关于德清县徐家庄金达彩印厂年产300万只彩印包装纸盒项目环境影响报告表的批复意见》，德环建〔2013〕230号；2013年6月27日。 4、其他相关文件 （1）《德清县徐家庄金达彩印厂年产300万只彩印包装纸盒项目竣工验收监测》，湖州天亿环境检测有限公司，报告编号：天亿检测（2025）检635号； （2）固定污染源排污登记回执，编号：91330521704459901U001P； （3）德清县徐家庄金达彩印厂提供的其他有关技术资料及文件。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环评审批及实际环境质量标准 环评审批： （1）环境空气 根据《湖州市环境空气质量功能区划》，建设项目所在区域为二类区，环境空气质量常规污染因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，其他污染物非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值要求，具体见表1-1。 表1-1 环境空气质量标准 污染物名称; 环境质量标准; 标准来源. 取值时间; 标准浓度限值. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 一氧化碳 （CO）; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 氮氧化物 （NOx）; 年平均; 50μg/m3. 24小时平均; 100μg/m3. 1小时平均; 250μg/m3. 非甲烷总烃; 一次值; 2mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. （2）地表水环境 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，本项目最终纳污水体为大东港，目标水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。具体见下表。 表1-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L（除pH外） 水质指标; pH; DO; CODMn; BOD5; CODCr; NH3-N; TP. Ⅲ类标准值; 6~9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤20; ≤1.0; ≤0.2. （3）声环境 本项目位于德清县禹越镇，属于集中工业、居住混杂区，所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体见下表。 表1-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别; 标准限值dB（A）. 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 实际： 实际与环评审批一致。 2、环评审批及实际污染物排放标准 （1）废气 环评审批： 本项目在设备擦洗过程中会产生少量有机废气，主要成份为汽油，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的“新污染源，二级标准”，具体见下表。 表1-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级. 非甲烷总烃; 120 （使用溶剂汽油或其他混合烃类物质）; 15; 10; 4.0. 20; 17. 注：本项目审批涉及印刷工艺及水性油墨使用，未定量分析废气。 实际： 本项目营运期产生的废气主要为印刷废气和擦洗废气，其中污染因子为非甲烷总烃。印刷废气和擦洗废气产生量较小，加强车间通风，以无组织形式排放。非甲烷总烃无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的“新污染源，二级标准”，具体见表1-4。 非甲烷总烃厂区内无组织排放浓度执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1中的厂区内VOCs无组织排放限值，具体见表1-5。 表1-5 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022） 单位：mg/m³ 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. - 废水 环评审批： 本项目废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池预处理后由环卫部门清运至德清坝里污水处理有限公司进行深度处理，因此废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，具体见下表。 表1-6 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 单位：mg/L（pH除外） 项 目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 三级标准; 6～9; ≤500; ≤300; ≤400; -. 废水经德清坝里污水处理有限公司集中处理后尾水排入大东港，德清坝里污水处理有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准中B标准，具体见下表。 表1-7 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 序号; 基本控制项目; 一级标准. B标准. 1; CODCr; 60. 2; BOD5; 20. 3; SS; 20. 4; 动植物油; 3. 5; 石油类; 3. 6; 阴离子表面活性剂; 1. 7; 总氮（以N计）; 20. 8; 氨氮（以N计）; 8（15）. 9; 总磷（以P计）; 2005年12月31日前建设的; 1.5. 2006年1月1日起建设的; 1. 10; 色度（稀释倍数）; 30. 11; pH; 6~9. 12; 粪大肠菌群数（个/L）; 104. 注：①下列情况下按去除率指标执行：当进水COD大于350mg/L时去除率应大于60%，BOD大于160mg/L时去除率应大于50%。②括号外数值为水温>12℃时控制指标，括号内数值为水温≤12℃时控制指标。. 实际： 本项目废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池预处理后纳管至德清坝里污水处理有限公司进行深度处理，因此废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，具体见下表。 表1-8 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 单位：mg/L（pH除外） 项 目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; 石油类. 三级标准; 6～9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤35; ≤8; ≤30. 注：氨氮和总磷纳管水质参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。. 废水经德清坝里污水处理有限公司集中处理后尾水排入大东港，德清坝里污水处理有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，其中化学需氧量、氨氮、总氮和总磷执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1标准，具体见下表。 表1-9 德清坝里污水处理有限公司尾水排放标准 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH; BOD5; SS; 石油类; CODCr; 氨氮; 总磷; 总氮. 标准值; 6-9; ≤10; ≤10; ≤1.0; ≤40; ≤2（4）; ≤0.3; ≤12（15）. 执行标准; GB18918-2002; DB33/2169-2018. 注：1、氨氮和总氮括号里数值为每年11月1日至次年3月31日执行。 2、本项目废水不涉及阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数。. - 噪声 - 环评审批： 本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体见下表。 表1-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 实际： 与环评审批一致。 （4）固废 环评审批： 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）。危险固废执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）。 实际： 固体废物处置依据《国家危险废物名录（2021年版）》和《危险废物鉴别标准》（GB5085.7-2019）来鉴别一般工业废物和危险废物。 根据固废的类别，一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）（采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中的相关规定。 （5）污染物排放总量控制指标 根据原环评文件，主要污染物排放总量控制指标如下表所示。 表1-11 污染物总量控制指标 污染物名称; 全厂总量控制建议值（t/a）. 废水; 水量; 48. CODCr; 0.003. NH3-N; 0.0007. 废气; VOCs; 无组织; 0.002. |

表二

工程建设内容： （1）项目概况 ①项目基本情况 项目名称：年产300万只彩印包装纸盒项目 建设地点：德清县禹越镇商益街 建设性质：迁建 行业类别及代码（国民经济行业分类）：C2319包装装潢及其他印刷 行业类别（分类管理名录）：二十、印刷和记录媒介复制业23-39、印刷231-其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外） 法人代表：高金明 联系方式：13706826435 总投资：175万元 建筑面积：800平方米 年工作时间：300天 生产班制：一班制生产 职工定员：4人 ②环评及验收情况 环评审批情况： 德清县徐家庄金达彩印厂是1997年由个人投资组建的私营企业，主要生产以瓦棱纸、白板纸、兰芯纸为原料的各种彩印包装盒及其胶印纸、书写纸等。2004年企业搬迁至德清县徐家镇工业园区，实施扩建年产300万只彩印包装纸盒项目。由于市场原因，企业位于徐家镇工业园区的年产300万只彩印包装纸盒项目一直未投产，现企业拟投资175万元，在德清县禹越镇商益街租用德清县粮食收储有限公司闲置生产场所共计800平方米，实施年产300万只彩印包装纸盒项目。为严格履行环境影响评价制度，企业于2013年5月，委托杭州环保科技咨询有限公司编制完成了《德清县徐家庄金达彩印厂年产300万只彩印包装纸盒项目环境影响报告表》，并于2013年6月27日通过了德清县环境保护局的审批，审批文号为：德环建〔2013〕230号。企业已完成固定污染源排污登记，登记编号为：91330521704459901U001P。 验收情况： 本项目于2014年2月3日开工建设进行设备安装，于2014年3月3日竣工，于2014年3月4日进行设备调试，调试后进入试生产阶段。本项目实际总投资175万元，其中环保投资2万元，约占项目总投资的1％。企业于2025年5月着手开展本项目的自主竣工环境保护验收工作，对照项目环境影响报告表文本和批复文件，对项目和环境保护设施建设情况进行了验收自查，然后根据自查结果于2025年5月编制完成验收监测方案，并委托湖州天亿环境检测有限公司于2025年5月26日-2025年5月27日进行了现场验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告表。 本次针对企业在产的年产300万只彩印包装纸盒项目及其配套工程、环保工程进行竣工环境保护“三同时”验收。 ③环评及实际项目情况 环评审批情况： 企业租用德清县粮食收储有限公司闲置生产场所共计800平方米，实施年产300万只彩印包装纸盒项目。车间内由北至南分别设置有切纸、印刷区、复膜、包装区和仓库等。具体布置如下图所示。 图2-1 项目环评审批平面布置图. 实际情况： 企业租用德清县粮食收储有限公司闲置生产场所共计800平方米，实施年产300万只彩印包装纸盒项目。车间内北侧设置有原料区，西北侧设置有胶印区、切纸、压痕、复膜区及原料区，西南侧设置有糊盒区和原料区，南侧设置有成品区，东侧设置有印刷区及一般固废堆放区，东北侧设置有危废仓库（单独的密闭房间）。具体布置如下图所示。 图2-2 项目实际平面布置图. 项目周围环境和地理位置具体见表2-1、图2-3、图2-4。 表2-1 周围环境状况表 方位; 具体状况. 东侧; 德清县金旺制丝有限公司. 南侧; 租用德清县粮食收储有限公司闲置生产场所进行生产的个体转椅支架加工厂. 西侧; 租用德清县粮食收储有限公司闲置生产场所进行生产的个体粘胶带加工厂. 北侧; 河道. 图2-3 项目周围环境概况示意图. 图2-4 项目地理位置图. （2）项目产品方案 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 审批年产量; 实际年产量. 1; 彩印包装纸盒; 300万只; 300万只. （3）项目组成 表2-3 环评及环评批复的建设内容与实际建设内容对比表 工程类别; 项目 名称; 环评及环评批复的建设内容; 实际建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 共1层，总建筑面积约800平方米。车间内由北至南分别设置有切纸、印刷区、复膜、包装区和仓库等。; 共1层，总建筑面积约800平方米。车间内北侧设置有原料区，西北侧设置有胶印区、切纸、压痕、复膜区及原料区，西南侧设置有糊盒区和原料区，南侧设置有成品区，东侧设置有印刷区及一般固废堆放区，东北侧设置有危废仓库（单独的密闭房间）。; 满足相关环保要求. 公用工程; 给水; 项目年耗水量约为1000t，由当地自来水厂供给。; 项目年耗水量约为60t，由当地自来水厂供给。; 减少. 排水; 生活污水经化粪池预处理后委托环卫部门清运至德清坝里污水处理有限公司进行深度处理。; 生活污水经化粪池预处理后纳管至德清坝里污水处理有限公司进行深度处理。; 已完成 纳管. 供电; 项目年耗电量约10万kWh，用电接自集镇变。; 项目年耗电量约10万kWh，用电接自集镇变。; 一致. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池预处理后委托环卫部门清运至德清坝里污水处理有限公司进行深度处理。; 生活污水经化粪池预处理后纳管至德清坝里污水处理有限公司进行深度处理。; 已完成 纳管. 废气处理; 印刷废气：环评中未分析。; 印刷废气：本项目印刷工序采用水性油墨进行印刷，印刷废气产生量较小，加强车间通风，以无组织形式排放。; 满足相关环保要求. 擦洗废气：印刷机擦洗使用抹布浸渍汽油进行操作，擦洗废气产生量较小，加强车间通风，以无组织形式排放。; 擦洗废气：印刷机擦洗使用抹布浸渍清洗剂进行操作，擦洗废气产生量较小，加强车间通风，以无组织形式排放。; 实际不使用汽油进行设备清洗，改用清洗剂进行设备清洗，满足相关环保要求. 固废处理; 生活垃圾委托环卫部门清运；生产固废收集后出售；危险固废委托专业机构处置。; 生活垃圾委托环卫部门清运；生产固废收集后出售；危险固废委托安吉智慧供销科技服务有限公司处置。; 满足相关环保要求. 噪声 防治; 不使用强噪声设备，夜间不生产。; 选用噪声低、振动小的设备；对风机等高噪声设备加设减振垫；合理布置设备位置；车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；加强生产现场管理和设备养护，减少或降低人为噪声。; 满足相关环保要求.

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料 表2-4 本项目主要原辅材料及能源消耗对照表 序号; 原辅料名称; 环评审批 年耗用量; 2024年6月-2025年5月消耗量; 变化量; 用途; 备注. 1; 白板纸、瓦棱纸、兰芯纸; 180t; 180t; 0t/a; 主要原 材料; 市场采购. 2; 塑料复膜; 50万平方米; 50万平方米; 0万平方米/年; 复膜; 市场采购. 3; 胶印版; 100套; 100套; 0套/年; 印刷; 市场采购. 4; 水性油墨; 100kg; 100kg; 0kg/a; 印刷; 市场采购. 5; 汽油; 10kg; 0kg; -10kg/a; 设备清洗; 市场采购. 6; 清洗剂; 0kg; 10kg; +10kg/a; 设备清洗; 市场采购. 7; 淀粉浆糊; 100kg; 100kg; 0kg/a; 糊盒; 市场采购. 8; 水; 1000t; 60t; -940t/a; 生活用水; 市政管网. 9; 电; 10万KWh; 10万KWh; 0万KWh/a; 供应用电设备; 市政电网. 企业实际不使用汽油进行设备清洗，改用清洗剂进行设备清洗，故原辅料中新增清洗剂，清洗剂的年用量与环评审批中汽油的年用量一致，其余原辅材料的消耗在环评审批范围内。 （2）主要原辅料理化性质 本项目实际使用的水性油墨和清洗剂具体成分如下。 表2-5 水性油墨成分表 序号; 主要成分; 含量. 1; 颜料红; 6%. 2; 颜料黄; 6%. 3; 颜料蓝; 6%. 4; 颜料黑; 6%. 5; 颜料白; 6%. 6; 颜料绿; 6%. 7; 颜料紫; 6%. 8; 颜料橙; 6%. 9; 树脂; 47%. 10; 添加剂; 5%. 表2-6 清洗剂成分表 序号; 主要成分; 含量. 1; 环保溶剂D60; 1-90%. 2; 表面活性剂; 1-10%. 3; 乳化剂; 1-10%. 3、水平衡 本项目营运过程中的用水主要是职工的生活用水，年用水量为60t/a。 生活用水：企业拥有职工4人，年生产天数300天，不设置食堂和宿舍，年用水量为60t/a，生活污水年产生量为48t/a。生活污水经化粪池预处理后纳管至德清坝里污水处理有限公司进行深度处理，达标排放。 具体水平衡见下图。 图2-5 本项目营运过程水平衡图（单位：t/a） 4、主要设备设施 对本项目实际营运过程中所配置的设备设施种类、数量与原环评文件进行对比，具体对照情况如下表所示。 ### 表2-7 本项目设备设施情况对照表 序号; 设备名称; 环评审批; 实际; 变化量; 备注. 数量（台）; 数量（台）. 1; FQDII-900型胶水机; 1; 1; 0; 车间内. 2; 订箱机; 2; 2; 0; 车间内. 3; WQ-1200 对开压痕机; 2; 2; 0; 车间内. 4; 上海产对开切纸机; 1; 1; 0; 车间内. 5; YP1B2 四开胶印机; 1; 1; 0; 车间内. 6; J2101对开胶印机; 1; 1; 0; 车间内. 本项目实际设备与环评审批一致。

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 本项目主要产品为彩印包装纸盒。本项目实际工艺流程与环评审批一致。 环评审批与实际： - 工艺流程和产排污环节 图2-6 彩印包装纸盒生产工艺及产污环节示意图（噪声伴随整个生产过程） 生产工艺简介： 本项目以白板纸、瓦棱纸、兰芯纸为主要原材料，根据客户要求，进行切纸、印刷（本项目不制版），完成印刷后，在印刷面复膜、裱瓦楞，放入压痕机压出折痕（压痕模具外加工），再经过装订、糊盒、检验后，即得成品。

项目变动情况 通过对照关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知（环办环评函（2020）688号，本项目主要变动情况见下表。 表2-8 项目与《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）对比情况一览表 项目; 变动清单要求; 变化情况; 是否属于重大变动. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 建设项目开发、使用功能未发生变化。; 否. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 生产、处置或储存能力未增大30%及以上。; 否. 3、生产、处置或储存，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 废水第一类污染物排放量未增加。; 否. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 项目污染物排放量未增加。; 否. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 建设地点与环评审批一致；总平面布置与环评审批部分不一致，变化如下：环评审批车间内由北至南分别设置有切纸、印刷区、复膜、包装区和仓库等；实际车间内北侧设置有原料区，西北侧设置有胶印区、切纸、压痕、复膜区及原料区，西南侧设置有糊盒区和原料区，南侧设置有成品区，东侧设置有印刷区及一般固废堆放区，东北侧设置有危废仓库（单独的密闭房间）。总建筑面积与环评审批一致。上述变化未导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的情况。; 否. 生产工艺; - 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 产品品种、生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）与环评审批一致；本项目实际原辅材料与环评对照，企业实际不使用汽油进行设备清洗，改用清洗剂进行设备清洗，故原辅料中新增清洗剂，清洗剂的年用量与环评审批中汽油的年用量一致，其余原辅材料的消耗在环评审批范围内。以上并未导致第6条中所列情形。; 否. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 物料运输、装卸、贮存方式未发生变化。; 否. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 废气污染防治发生变化，变化如下。 环评审批： ①印刷废气：环评中未分析； ②擦洗废气：印刷机擦洗使用抹布浸渍汽油进行操作，擦洗废气产生量较小，加强车间通风，以无组织形式排放。 实际： ①印刷废气：本项目印刷工序采用水性油墨进行印刷，印刷废气产生量较小，加强车间通风，以无组织形式排放； ②擦洗废气：印刷机擦洗使用抹布浸渍清洗剂进行操作，擦洗废气产生量较小，加强车间通风，以无组织形式排放。 废水污染防治发生变化，变化如下。 环评审批：生活污水经化粪池预处理后委托环卫部门清运至德清坝里污水处理有限公司进行深度处理。 实际：生活污水经化粪池预处理后纳管至德清坝里污水处理有限公司进行深度处理。上述废气、废水污染防治变化，未导致第6条中所列情形之一或大气污染物无组织排放量增加10%及以上。; 否. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 企业不涉及废水直接排放口。; 否. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》判断，企业属于登记管理，不涉及废气主要排放口。; 否. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 项目噪声污染防治措施未变化，大气及废水污染防治合理，对土壤或地下水基本无影响。; 否. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 企业实际不使用汽油进行设备清洗，改用清洗剂进行设备清洗，相应的会产生废清洗剂和废清洗剂桶，对照《国家危险废物名录》（2025版），实际新增固废属于危险废物，集中收集后委托安吉智慧供销科技服务有限公司安全处置。其余固体废物自行处置方式未发生变化。; 否. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 项目无生产废水外排，环境风险防范能力无变化。; 否. 通过对照〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知（环办环评函（2020）688号，上述变动未导致环境影响显著不利变化，因此以上变动不构成重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废水 本项目营运过程产生的废水主要是生活污水。 生活污水：经化粪池预处理后纳管至德清坝里污水处理有限公司进行深度处理，达标排放。 废水来源及处理方式见下表。 表3-1 废水来源及处理方式一览表 废水来源; 废水污染因子; 排放方式; 处理设施; 排放去向. 生活污水; pH、CODCr、NH3-N; 间歇; 化粪池; 德清坝里污水处理有限公司. 2、废气 本项目营运过程产生的废气主要是印刷废气和擦洗废气。 （1）印刷废气：本项目印刷工序采用水性油墨进行印刷，印刷废气产生量较小，加强车间通风，以无组织形式排放。 （2）擦洗废气：印刷机擦洗使用抹布浸渍清洗剂进行操作，擦洗废气产生量较小，加强车间通风，以无组织形式排放。 废气来源及处理方式见下表。 表3-2 废气来源及处理方式一览表 废气来源; 废气污染 因子; 排放方式; 处理设施; 排放去向. 印刷废气; 非甲烷总烃; 无组织; 加强车间通风，以无组织形式排放; 大气环境. 擦洗废气; 非甲烷总烃; 无组织; 加强车间通风，以无组织形式排放; 大气环境. 3、噪声 本项目实行一班制生产，厂区噪声源主要为生产设备及辅助设施运行噪声，通过选用噪声低、振动小的设备；对风机等高噪声设备加设减振垫；合理布置设备位置；车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；加强生产现场管理和设备养护，减少或降低人为噪声。 4、固体废物 本项目营运过程产生的固体废物包括生活垃圾、一般固废和危险废物。 固废产生量及处置措施见下表。 表3-3 本项目固废产生量及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 环评审批 产生量（t/a）; 2024年6月-2025年5月产生量（t）; 废物类别及代码; 处置方式及去向. 1; 生活垃圾; 员工 生活; 0.6; 0.6; SW64 900-099-S64; 集中收集后委托环卫部门清运. 2; 一般固废; 纸板边角料; 切纸; 18; 18; SW17 900-005-S17; 集中收集后后出售. 3; 危险废物; 粘有油墨有机溶剂的固废（废抹布、废胶印版、油墨桶）; 油墨使用、设备擦洗、印刷; 0.1; 0.1; HW49 900-041-49; 集中收集后委托安吉智慧供销科技服务有限公司安全处置. 4; 废清洗剂*; 设备擦洗; 0; 0.0001; HW06 900-402-06. 5; 废清洗剂桶*; 清洗剂使用后; 0; 0.001; HW49 900-041-49. 注：*企业实际不使用汽油进行设备清洗，改用清洗剂进行设备清洗，相应的会产生废清洗剂和废清洗剂桶，对照《国家危险废物名录》（2025版），实际新增固废属于危险废物。. 本项目一般固废堆放区设置于车间内东侧，存放纸板边角料，共占地面积约为5m2，暂存点为水泥地面，能做到防扬散、防流失、防止雨水的冲刷及防渗漏等相关要求，各类一般废物定置分类存放。 本项目危废仓库设置于车间内东北侧单独的密闭房间内，存放粘有油墨有机溶剂的固废（废抹布、废胶印版、油墨桶）、废清洗剂和废清洗剂桶，面积约3m2。危险废物集中收集后在危废仓库暂存，定期交由安吉智慧供销科技服务有限公司安全处置。危废库具备防腐防渗、防雨淋等措施，可以有效防止二次污染，规范建立了危废台账。 图3-1 危废仓库实拍图. 图3-2 监测点位图. - 其他环保设施 本项目所在厂区已实行雨污分流。德清县徐家庄金达彩印厂建立并完善了相关环保管理制度。企业已完成固定污染源排污登记，登记编号为：91330521704459901U001P。目前企业已经配备了各种消防设施，并对员工进行了相关培训。 5.1、土壤及地下水污染防治措施 本项目地下水和土壤污染防治措施已按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，全方位进行控制。 ①源头控制：主要为防泄漏、防流散措施。原辅材料根据理化性质分类存放。生产过程中加强巡检，对管道、设备、污水管道等采取控制措施，防止跑、冒、滴、漏。如遇泄漏应立即进行清除，以防下渗污染。固体废物应分类收集，并按照类别分置于防渗漏的专用包装物或者密闭的容器内，固废暂存场所应采取防风、防雨、防渗等措施，防止渗漏污染土壤；做好废气排放的污染防治工作，强化厂区及周边绿化，种植吸附能力较强的植物，尽可能降低废气排放对土壤的污染影响。 ②分区防渗：企业按分区防控的原则做好防渗措施，对于可能发生物料和污染物泄露的地上构筑物进行防渗处理。地面防渗措施满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的防渗要求。 5.2、环境风险防范措施 1、泄漏事故风险防范措施 （1）为了保证各物料仓储和使用安全，本项目各物料的存储条件和设施已严格按照有关文件中的要求执行，并有严格的管理。 （2）总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，在危险源布置方面，充分考虑厂内职工和厂外敏感目标的安全，一旦出现突发性事件时，对人员造成的伤害最小。 （3）在生产装置、仓储区等附近场所以及需要提醒人员注意的地点均按标准设置各种安全标志，凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均按要求涂安全色。 （4）车间、仓储区布置通风良好，保证易燃、易爆和有毒物质迅速稀释和扩散。 2、火灾爆炸事故风险防范措施 （1）控制与消除火源 工作时严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入易燃易爆区；动火必须按动火手 续办理动火证，采取有效的防范措施；使用防爆型电器；严禁钢制工具敲打、撞击、 抛掷；安装避雷装置；转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；危险 化学品物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。 （2）加强管理、严格纪律，遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任 制；坚持巡回检查，发现问题及时处理；加强培训、教育和考核工作。 3、物料贮存风险防范措施 （1）原料存放点为阴凉通风，远离热源、火种，防止日光曝晒，严禁受热。库内照明采用防爆照明灯，存放点周围不得堆放任何可燃材料。 （2）原料库有专人管理，有消防器材，有醒目的防火标志。本项目已在仓库门口张贴防火标示，并配有进出台账管理。 （3）危废仓库从严建设，进一步根据《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》进行完善。同时建立健全固体废弃物管理制度和管理程式，固体废弃物应按照性质分类收集并有专人管理，进行监督登记并设置相应的应急救援器材和物资、每年进行预案演练，完善风险防控系统。 （4）对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度。企业定期对员工进行安全培训教育，从控制过程减少了风险事故的产生。 6、“三同时”落实情况 6.1、“以新带老”环保设施建成及措施落实情况 本项目实施完成后，已替代原有项目。 6.2、“三同时”执行情况 本项目建设前期履行了必要的环保手续，在建设过程中落实了环保设施“三同时”要求，新增配套环保设施均与主体工程同步设计、施工并同步调试。 7、环保设施投资情况 本项目实际总投资175万元，环保投资共2万元，环保投资占总投资的1%。本项目环保投资清单表3-4。 表3-4 本项目环保投资清单 项目; 环评审批; 实际. 内容; 投资 （万元）; 备注; 内容; 投资 （万元）; 备注. 废水处理; 化粪池; 0.5; 废水预处理; 化粪池; 0; 利用出租方现有. 废气处理; 车间通风; 1; /; 车间通风; 1; /. 固废暂存; 一般固废暂存设施; 0.5; /; 一般固废暂存设施; 0.5; /. 危险仓库; /; 危险仓库; /. 噪声防治; 减振垫、设备维护等; /; /; 减振垫、设备维护等; 0.5; /. 合计; 2; /; 合计; 2; /.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环评报告表的主要结论 表4-1 项目污染防治措施一览表 内容 类型; 排放口（编号、名称）/污染源; 污染物 项目; 防治措施; 预期治理效果. 大气污染物; 营运期 工艺废气 （YG1）; 非甲烷总烃; 加强车间通风; 达标排放. 水污染物; 营运期 生活污水（YW1）; pH、CODCr、NH3-N; 进入化粪池预处理委托环卫部门清运至禹越污水处理厂集中处理; 达标排放，对最终纳污水体的水环境质量影响甚微. 固体废物; 营运期 一般固废（YS1）; 纸板边角料; 集中收集后出售; 不排放，对周围环境无影响. 营运期 危险固废（YS2）; 废抹布、废胶印版、油墨桶; 委托专业机构处置; 不排放，对周围环境无影响. 营运期 生活垃圾（YS3）; 生活垃圾; 定点收集后，由当地环卫部门统一清运; 不排放，对周围环境无影响. 噪声; 营运期 噪声 （YN1）; 机械噪声; 本项目不使用强噪声设备，夜间不生产; 厂界噪声能够达到 《工业企业厂界环境噪声排放准》（GB12348-2008）中的相应标准. - 审批部门审批决定 - 德清县环境保护局关于德清县徐家庄金达彩印厂年产300万只彩印包装纸盒项目环境影响报告表的批复意见 - 德清县徐家庄金达彩印厂： - 你公司要求批复项目环境影响报告表的申请、落实环保措施的承诺书及杭州环保科技咨询有限公司编制的《德清县徐家庄金达彩印厂年产300万只彩印包装纸盒项目环境影响报告表》（报批稿）已收悉，经研究、对该项目环境影响报告表的批复意见如下： - 根据德清县企业投资项目备案通知书（备案号：①330000130419032369A，本地文号：德经技备案【2013】2号）、德清县国用（2000）第11-141号国有土地使用证，德清坝里污水处理有限公司污水委托处理协议、禹越镇政府意见、禹越镇经济发展办公室、禹越镇村镇建设办公室意见及项目环境影响报告表结论等，结合项目公众参与及公示公告意见反馈情况，按照环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环保对策措施及要求，在落实各项环境保护措施且污染物达标排放并符合总量控制要求的前提下，原则同意德清县徐家庄金达彩印厂在德清县禹越镇商益街建设年产300万只彩印包装纸盒项目，若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起5年后方开工建设的，其环评文件应报我局重新审核。 - 二、建设项目必须严格执行环保“三同时”规定，按照污染物达标排放及总量控制要求，认真落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作： - （一）加强废水污染防治。项目排水实行雨污分流、清污分流；生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后清运至德清坝里污水处理有限公司处理达标后排放，待区域具备纳管条件后废水须纳管处理。 - （二）加强废气污染防治。采取有效的废气污染防治措施，有机废气非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准。 - （三）加强噪声污染防治，合理安排车间布局，对噪声强度大的设备应采取隔音、消声、减震等降噪措施，加强厂区绿化，噪声排放须执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准；周边环境声符合环境功能区标准。 - （四）加强固废污染防治，对危险废物和一般固度进行分类收集、堆放、分质处置，提高资源综合利用率，处置过程应符合国家有关固废处置的技术规定，确保处置过程不对环境造成二次染，危险固质必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBI8597-2001）进行收集、贮存，委托具有危险固废处理资质的单位进行安全处置或利用并做好台帐记录。厂内暂存场所应设置室内储存区，并设置规范的废物识别标志，做好防雨、防渗、防腐等工作。 - 三、严格落实污染物排放总量控制措施，本项目投产后，企业须严格按照有关要求落实总量控制及节能减排措施，各项污染物排放总量控制在环评明确的指标内。 - 四、企业应按照清洁生产要求，不断采取改进设计，使用消洁能源和原料，采用先进工艺技术与设备，改善管理，综合利用，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少生产过程中污染物的产生和排放。 - 五、加强项目的日常管理和安全防范，企业应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。 - 以上意见和环境影响报告表中的污染防治措施，请建设单位在项目设计、建设和实施中认真予以落实。项目竣工后须向我局书面提交试生产申请，经审核同意后方可进行试生产，试生产三个月内项目须经环保验收合格方可正式投入运行。 - 德清县环境保护局 - 2013年6月27日

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法及仪器 本项目监测分析方法及仪器见下表。 表5-1 监测分析方法及仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 仪器设备. 名称; 型号; 编号. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; 便携式pH计; PHBJ-260型; YQ191. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; JHR-2; COD恒温加热器; 2025-11-26. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计; UV2200; 2026-03-03. 废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪; GC9790; 2026-10-27. 噪声; 工业企业 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计; AWA5688; YQ072. 声级计校准器; AWA6221B; YQ048. 2、人员资质 参加本次验收监测的人员均经考核并持有合格证书。 3、监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）水质监测分析过程中的质量保证和质量控制： 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。 ①采样过程中应采集不少于10%的平行样； ②实验室分析过程一般应加不少于10%的平行样； ③对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，应在分析的同时做10%的质控样品分析，对无标准样品或质量控制样品的项目，但可进行加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。 （2）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制： 监测质量保证和质量控制按照《固定污染源监则质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/I194-2005）的相关要求进行。 ①监测期间及时了解工况情况，确保监测过程中生产负苛满足要求（≥75%）； ②监测点位、监测因子与频率及抽样率设置合理规范，保证监测数据具备科学性和代表性； ③优先采用国标监测分析方法，监测采样与测试分析人员均经国家考核合格并持证上岗，监测仪器经计量部门检定并在有效使用期内； ④监测数据和技术报告执行三级审核制度； ⑤尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰； ⑥被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%~70%之间）； ⑦烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。 （3）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制： 监测质量保证和质量控制按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行。 ①合理规范地设置监测点位、监测因子与频率，保证监测数据具备科学性和代表性； ②优先采用国标监测分析方法，监测采样与测试分析人员均经国家考核合格并持证上岗，监测仪器经计量部门检定并在有效使用期内。 ③监测数据和技术报告执行三级审核制度。 ④声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB则测试数据无效。 ⑤测量在无风雪、无雷电天气，风速为1.3~1.4m/s，满足要求。

表六

验收监测内容： 德清县徐家庄金达彩印厂委托湖州天亿环境检测有限公司于2025年5月26日-2025年5月27日进行了现场验收监测，通过对废水、废气、噪声等污染物达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下： 表6-1 验收监测内容表 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测周期. 废水; 生活污水排放口1#; pH值（无量纲）、化学需氧量、氨氮; 4次/周期; 2个周期. 废气; 厂界上风向1# 厂界下风向2# 厂界下风向3# 厂界下风向4#; 非甲烷总烃; 3次/周期; 2个周期. 厂区内车间外5#; 非甲烷总烃; 3次/周期; 2个周期. 噪声; 厂界东1#; 昼间Leq（A）; 1次/周期; 2个周期. 厂界南2#. 厂界西3#. 厂界北4#.

表七

验收监测期间生产工况记录： 本项目验收监测期间，各设备及环保设施均正常运行，验收监测期间生产负荷为75%以上，其具体生产工况见下表。 表7-1 验收监测期间运营工况表 设计规模; 实际能力; 检测日期; 产品名称; 实际产量 （万只）; 生产负荷（%）. 年产300万只彩印包装纸盒; 年产300万只彩印包装纸盒; 2025-5-26; 彩印包装纸盒; 1; 100. 2025-5-27; 彩印包装纸盒; 1; 100. 备注：年生产时间以300天计。.

验收监测结果： 1、废水 湖州天亿环境检测有限公司于2025年5月26日-2025年5月27日对生活污水排放口1#进行了监测，监测结果见下表。 表7-2 生活污水排放口检测结果表 采样时间; 2025.05.26. 采样点位; 生活污水排放口1#. 水样编号; 水250526001; 水250526002; 水250526003; 水250526004. 样品性状; 微黄，微浊; 微黄，微浊; 微黄，微浊; 微黄，微浊. pH值（无量纲）; 7.3; 7.3; 7.3; 7.4. 化学需氧量（mg/L）; 191; 182; 187; 181. 氨氮（mg/L）; 3.84; 3.92; 3.78; 3.90. 采样时间; 2025.05.27. 采样点位; 生活污水排放口1#. 水样编号; 水250527001; 水250527002; 水250527003; 水250527004. 样品性状; 微黄，微浊; 微黄，微浊; 微黄，微浊; 微黄，微浊. pH值（无量纲）; 7.4; 7.4; 7.4; 7.5. 化学需氧量（mg/L）; 194; 191; 189; 198. 氨氮（mg/L）; 3.60; 3.71; 3.60; 3.64. 由检测结果可知，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、氨氮排放浓度满足德清坝里污水处理有限公司纳管标准。 2、废气 （1）无组织废气 湖州天亿环境检测有限公司于2025年5月26日-2025年5月27日对本项目污染物无组织排放进行了监测，监测结果见表7-3。 表7-3 无组织排放废气检测结果表 采样时间; 检测项目; 采样点位; 样品编号; 检测结果. 2025.05.26; 第一次; 非甲烷总烃（mg/m3）; 厂界上风向; 气250526001; 0.94. 第二次; 气250526002; 0.95. 第三次; 气250526003; 0.93. 第一次; 厂界下风向1; 气250526004; 1.00. 第二次; 气250526005; 1.02. 第三次; 气250526006; 1.01. 第一次; 厂界下风向2; 气250526007; 1.02. 第二次; 气250526008; 1.07. 第三次; 气250526009; 1.00. 第一次; 厂界下风向3; 气250526010; 1.02. 第二次; 气250526011; 1.04. 第三次; 气250526012; 0.97. 第一次; 厂区内 （彩印车间外）; 气250526013; 1.14. 第二次; 气250526014; 1.19. 第三次; 气250526015; 1.15. 2025.05.27; 第一次; 厂界上风向; 气250527001; 0.96. 第二次; 气250527002; 0.91. 第三次; 气250527003; 0.92. 第一次; 厂界下风向1; 气250527004; 0.92. 第二次; 气250527005; 0.95. 第三次; 气250527006; 0.92. 第一次; 厂界下风向2; 气250527007; 0.96. 第二次; 气250527008; 0.96. 第三次; 气250527009; 0.91. 第一次; 厂界下风向3; 气250527010; 0.98. 第二次; 气250527011; 0.99. 第三次; 气250527012; 0.94. 第一次; 厂区内 （彩印车间外）; 气250527013; 1.05. 第二次; 气250527014; 1.05. 第三次; 气250527015; 1.08. 由检测结果可知，本项目厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的“新污染源，二级标准”；非甲烷总烃厂区内无组织排放浓度满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1中的厂区内VOCs无组织排放限值。 注：环评中未分析印刷废气的产排情况，实际印刷废气产生量较小，加强车间通风，以无组织形式排放；环评中印刷机擦洗使用抹布浸渍汽油进行操作，擦洗废气产生量较小，加强车间通风，以无组织形式排放，实际印刷机擦洗使用抹布浸渍清洗剂进行操作，擦洗废气产生量较小，加强车间通风，以无组织形式排放。本次验收检测期间，厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的“新污染源，二级标准”；非甲烷总烃厂区内无组织排放浓度满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1中的厂区内VOCs无组织排放限值，故说明本项目实际废气污染防治可行。 3、厂界噪声 湖州天亿环境检测有限公司于2025年5月26日-2025年5月27日对厂界噪声排放情况进行了监测，监测结果见下表。 表7-4 噪声检测结果表 采样时间; 检测项目; 采样点位; 主要声源; 测点编号; 检测结果 dB（A）. 2025.05.26; 10：17-10：19; 工业企业厂界环境噪声; 厂界东侧; 工业噪声; 声250526001; 55. 10：23-10：25; 厂界南侧; 工业噪声; 声250526002; 55. 10：27-10：29; 厂界西侧; 工业噪声; 声250526003; 55. 10：31-10：33; 厂界北侧; 工业噪声; 声250526004; 53. 2025.05.27; 13：39-13：41; 厂界东侧; 工业噪声; 声250527001; 58. 13：43-13：45; 厂界南侧; 工业噪声; 声250527002; 58. 13：52-13：54; 厂界西侧; 工业噪声; 声250527003; 55. 13：58-14：00; 厂界北侧; 工业噪声; 声250527004; 55. 由检测结果可知，本项目厂界各侧昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、污染物排放总量核算 （1）核算过程 ①废水 根据原环评文件，本项目废水中纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N。本项目生活污水经化粪池预处理后纳管至德清坝里污水处理有限公司进行深度处理，其排放量为48t/a。德清坝里污水处理有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，其中化学需氧量、氨氮、总氮和总磷执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1标准，则排入自然水体的主要污染物量CODCr为0.002t/a、NH3-N为0.0001t/a。 ②废气 根据原环评文件，本项目废气中纳入总量控制的指标为挥发性有机物（VOCs），以无组织排放。 （2）核算结果分析 根据项目的生产情况和验收监测结果，核算实际主要污染物排放总量控制指标CODCr、NH3-N和挥发性有机物（VOCs）排放总量，具体见下表。 表7-5 本项目实际污染物排放总量控制指标核算表 类别; 总量控制指标名称; 审批排放量 （t/a）; 实际排放量 （t/a）. 废水; 水量; 48; 48. CODCr; 0.003; 0.002. NH3-N; 0.0007; 0.0001. 废气; 挥发性有机物（VOCs）; 无组织; 0.002; /. 注：1、验收监测期间，生产负荷为100%。 2、环评中未分析印刷废气的产排情况，实际印刷废气产生量较小，加强车间通风，以无组织形式排放；环评中印刷机擦洗使用抹布浸渍汽油进行操作，擦洗废气产生量较小，加强车间通风，以无组织形式排放，实际印刷机擦洗使用抹布浸渍清洗剂进行操作，擦洗废气产生量较小，加强车间通风，以无组织形式排放。 本次验收检测期间，厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的“新污染源，二级标准”；非甲烷总烃厂区内无组织排放浓度满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1中的厂区内VOCs无组织排放限值，故说明本项目实际废气污染防治可行。 3、由于废气均以无组织排放，故本次验收不核算其实际排放量。. 根据上表可知，本项目实际主要污染物排放总量控制指标CODCr、NH3-N和挥发性有机物（VOCs）均在环评审批的总量控制指标范围内。

表八

1、验收监测结论： 根据湖州天亿环境检测有限公司于2025年5月26日-2025年5月27日对本项目废水、废气、噪声的现场验收监测结果，分析项目环保设施调试效果，具体如下： - 废水监测达标情况 项目验收监测期间，由检测结果可知，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、氨氮排放浓度满足德清坝里污水处理有限公司纳管标准。 - 废气监测达标情况 项目验收监测期间，由检测结果可知，本项目厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的“新污染源，二级标准”；非甲烷总烃厂区内无组织排放浓度满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1中的厂区内VOCs无组织排放限值。 注：环评中未分析印刷废气的产排情况，实际印刷废气产生量较小，加强车间通风，以无组织形式排放；环评中印刷机擦洗使用抹布浸渍汽油进行操作，擦洗废气产生量较小，加强车间通风，以无组织形式排放，实际印刷机擦洗使用抹布浸渍清洗剂进行操作，擦洗废气产生量较小，加强车间通风，以无组织形式排放。本次验收检测期间，厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的“新污染源，二级标准”；非甲烷总烃厂区内无组织排放浓度满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1中的厂区内VOCs无组织排放限值，故说明本项目实际废气污染防治可行。 （3）噪声监测达标情况 项目验收监测期间，由检测结果可知，本项目厂界各侧昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 （4）污染物排放总量达标情况 根据项目的生产情况和验收监测结果，核算出的本项目实际主要污染物排放总量控制指标CODCr、NH3-N和挥发性有机物（VOCs）均在环评审批的总量控制指标范围内。 2、综合结论 德清县徐家庄金达彩印厂年产300万只彩印包装纸盒项目实施基本按环评及批复要求落实了各项环保设施与措施，经验收监测做到达标排放，据此我公司认为本项目可以申请建设项目竣工环境保护验收。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：德清县徐家庄金达彩印厂                                                   填表人（签字）：                                            项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 年产300万只彩印包装纸盒项目 |  |  |  |  |  | 项目备案号 |  | 330000130419032369A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 二十、印刷和记录媒介复制业23-39、印刷231-其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外） |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 迁建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产300万只彩印包装纸盒 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产300万只彩印包装纸盒 |  | 环评单位 |  | 杭州环保科技咨询有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 德清县环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 德环建〔2013〕230号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2014年2月3日 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2014年3月3日 |  | 排污许可证申领时间 |  | 首次申领：2020年10月29日 变更：2025年6月10日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 德清县徐家庄金达彩印厂 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 德清县徐家庄金达彩印厂 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91330521704459901U001P |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 德清县徐家庄金达彩印厂 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 湖州天亿环境检测有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 175 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 2 |  | 所占比例（%） |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 175 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 2 |  | 所占比例（%） |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 0 | 废气治理（万元） | 1 | 噪声治理（万元） |  | 0.5 | 固体废物治理（万元） |  | 0.5 |  | 绿化及生态（万元） |  | 0 |  | 其他 （万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 2400h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 德清县徐家庄金达彩印厂 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 91330521704459901U |  | 验收时间 |  | 2025年6月3日 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工业 建设 项目 详填） | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 | / | / |  | / |  | / |  | / | 0.0048 | 0.0048 | / | 0.0048 | 0.0048 |  | / |  | +0.0048 |  |
|  | 化学需氧量 | / | 198 |  | ≤500 |  | / |  | / | 0.002 | 0.003 | / | 0.002 | 0.003 |  | / |  | +0.002 |  |
|  | 氨氮 | / | 3.92 |  | ≤35 |  | / |  | / | 0.0001 | 0.0007 | / | 0.0001 | 0.0007 |  | / |  | +0.0001 |  |
|  | VOCs | / | 1.19 |  | ≤4.0 |  | / |  | / | / | 0.002 | / | / | 0.002 |  | / |  | / |  |
|  | 工业固体废弃物 | / | / |  | / |  | 0.002 |  | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年