德清县哇哩哇果家具有限公司

年产家具1000套搬迁项目（重大变动重新报批）

竣工环境保护验收意见

2025年12月16日，根据《德清县哇哩哇果家具有限公司年产家具1000套搬迁项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和批复意见等要求对德清县哇哩哇果家具有限公司年产家具1000套搬迁项目（重大变动重新报批）（以下简称本项目）进行验收，提出意见如下：

- 建设项目基本情况：

德清县哇哩哇果家具有限公司，出资人为费建平和费宇航，注册经营地址为德清县阜溪街道回山路351号，主要从事木质家具生产。2024年4月公司委托编制了《年产家具1000套搬迁项目环境影响评价报告表》，项目于同年审批通过取得《湖州市生态环境局关于德清县哇哩哇果家具有限公司年产家具1000套搬迁项目环境影响报告表的审查意见》（湖德环建〔2024〕63号）。此项目在实施中部分原料（包含油漆）实际用量远大于环评审批量，导致项目污染物排放总量增加，根据《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）中针对污染影响类项目重大变动的规定，判定调整部分属于重大变动。鉴于以上原因，企业于2025年5月委托浙江仕远环境科技有限公司编制了《德清县哇哩哇果家具有限公司年产家具1000套搬迁项目（重大变动重新报批）环境影响评价报告表》，项目于同年审批通过取得《湖州市生态环境局关于德清县哇哩哇果家具有限公司年产家具1000套搬迁项目(重大变动重新报批)环境影响报告表的审查意见》，湖德环建〔2025〕80号。

企业于2025年10月完成固定污染源排污登记，编号为：91330521MACY6PL20E001W，有效期为2025年10月29日至2030年10月28日。

企业于2025年6月开工建设（主要是设备安装、调试），并于2025年8月进入试生产阶段。本次验收实际投资750万元，其中环保投资50万元，占总投资额的6.7%。

公司于2025年9月组织验收工作事宜，企业委托中昱（浙江）环境监测股份有限公司进行了验收检测，验收采样时间为2025年10月21日~2025年10月22日，检测时间为2025年10月21日~2025年10月24日。通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，于2025年12月编制了本项目竣工环境保护验收监测报告表。

此次验收范围为企业在产的年产家具1000套搬迁项目。

# 二、工程变动情况

# 经现场踏勘并对照环评文件，主要变动情况如下：

# 1、危废仓库位置及面积发生变化。环评危废仓库位于厂区北侧，面积15m2，实际危废仓库位于厂区北侧靠东部，面积10m2。

# 2、开料工序环保设施提升。环评开料工序为无组织排放，实际为经收集后布袋除尘处理有组织排放。

# 3、设备发生增减。气动截料锯、燕尾榫机、卧式双端榫槽机、单砂架宽带砂光机、宽带砂光机、手压卧带式砂光机均减少一台；立式单轴木工镂铣机、砂光机、数控侧孔机均增加两台；双面木工刨床、可倾台面万能圆锯机、立带窜动式磨光机、拼板机均增加一台。

# 4、工艺流程变化，因增加设备拼板机，故增加拼板工序。

# 综上所述，对照生态环境部环办环评函〔2020〕688号关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知相关内容，企业不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

# （一）废水：本项目营运过程产生的废水主要是生活污水、面漆喷枪清洗水和水帘式油漆喷台废水。

# 生活污水：生活污水经出租方化粪池预处理后，纳入德清县恒丰污水处理有限公司狮山污水处理厂和湖州碧水源环境科技有限公司集中处理后达标排放；

# 面漆喷枪清洗水：面漆喷枪清洗水使用对应油漆品种的包装容器收取后用于下次面漆调配，不排放；

- 水帘式油漆喷台废水：项目喷漆过程水帘装置废水定期清渣，循环使用。

- （二）废气：本项目营运过程产生的废气主要为开料粉尘、木加工粉尘、打磨粉尘、油漆废气、木蜡油和白乳胶废气。

- ①开料粉尘：通过在其开料设备侧边设置吸尘管负压收集后，汇集至1套中央布袋除尘装置净化处理，尾气经1根20m高的排气筒（DA001）高空排放。

- ②木加工粉尘：通过木工设备底部设置与其设备直连的吸风装置负压收集后，汇集至1套中央布袋除尘装置净化处理，尾气经1根20m高的排气筒（DA001）高空排放；

- ③打磨粉尘：通过打磨设备底部自带的吸风装置负压收集后，经滤芯除尘装置净化处理，尾气通过出气口于车间内无组织排放。

- ④油漆废气：通过将底漆喷房、底漆烘干房、面漆喷房、面漆烘干房均设计成单独且相对密闭的区域，仅留出人员和物料进出开闭门，各自区间整体抽风并使其呈微负压状态进行废气收集后，先经各自1套水帘+干式漆雾过滤装置分别处理底漆、面漆喷涂过程产生的漆雾，之后，底漆、面漆喷涂过程产生的挥发性有机废气汇同底漆、面漆烘干过程产生的挥发性有机废气通过1套二级活性炭装置净化处理，尾气经由1根20m高的排气筒（DA002）高空排放。

- ⑤木蜡油和白乳胶废气：加强车间局部通风，强制扩散。

- （三）噪声：本项目主要噪声为各种生产设备运行产生的噪声。

- 本项目实行昼间一班制，在生产过程中产生的噪声主要源自车间内设备和车间外风机运行。通过合理安排布局，生产设备设施选用低噪声设备，生产时关闭门窗，平时加强生产及工人操作的管理和设备维护保养，并通过墙体阻隔、距离和厂区四周绿化进行衰减。

- （四）固废：本项目营运过程中产生的固体废物可分为生活垃圾、一般固废和危险废物。

生活垃圾集中收集后交环卫部门处理；

一般固废暂存于一般固废仓库，定期外售，一般固废仓库设置在开料间西北侧，为水泥地面，能做到防扬散、防流失、防止雨水的冲刷及防渗漏等相关要求；

危险废物暂存于危废仓库，委托浙江悦胜环境科技有限公司处置，危废仓库位于厂区北侧，具备防腐防渗、防雨淋等措施，可以有效防止二次污染，规范建立了危废台账。

- （五）环境风险防范措施：针对可能产生的环境风险，企业设立了事故应急指挥领导小组，并定期开展演练，同时配备了相应的应急物资，包括灭火器，急救箱等。

# 四、环境保护设施调试监测结果

# 中昱（浙江）环境监测股份有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（报告编号：中昱环境（2025）检10-255号）。监测期间，本项目生产工况正常，符合竣工验收工况要求。

（一）环保设施处理效率

（1）废水处理设施

本项目无生产废水排放。

（2）废气处理设施

监测结果显示：废气排放满足油漆废气处理设施对VOCs的去除率第一个监测日为50.27％，第二个监测日为50.13％。

（3）厂界噪声治理设施

监测结果显示：本项目昼间厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求，说明本项目采取的噪声防治措施合理。

（4）固体废物治理设施

本项目固废均委托外单位进行处置，自身不配备固体废物处理设施。一般固废暂存于一般固废仓库，定期外售；危险废物暂存于危废仓库，委托浙江悦胜环境科技有限公司处置。

（二）污染物排放情况

（1）废气污染物排放评价

项目DA001排放口颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度要求；DA002颗粒物、二甲苯、乙酸丁酯、乙酸乙酯、非甲烷总烃、臭气浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）和《湖州市家具行业污染整治提升规范》排放浓度要求。

项目厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；厂界非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、臭气浓度排放浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的排放限值。

（3）废水污染物排放评价

项目验收监测期间，生活污水排放口pH值、化学需氧量、氨氮排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。

（3）噪声污染物排放评价

监测结果显示：昼间厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（4）污染物排放总量

本项目涉及总量控制污染物为CODCr、NH3-N、颗粒物和挥发性有机物（VOCs）。

环评给出本项目废水排放量为480t/a，CODCr排环境量0.019t/a，氨氮排环境量0.001t/a。经验收核算，CODCr排外环境量为0.019t/a；氨氮排外环境量为0.001t/a。CODCr和NH3-N纳管排放量达标外排环境量分别均未出现超量排放，符合总量控制要求。

环评给出企业年产家具1000套搬迁项目中颗粒物总量0.883t/a，VOCs总量0.920t/a，其中颗粒物有组织总量为0.218t/a，VOCs有组织总量为0.672t/a。根据检测报告中数据进行核算，颗粒物的实际有组织排放量为0.1854t/a，VOCs的实际有组织排放量为0.0479 t/a，符合总量控制要求。

# 五、工程建设对环境的影响

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《德清县哇哩哇果家具有限公司年产家具1000套搬迁项目（重大变动重新报批）竣工环境保护验收监测报告表》等资料及环境保护设施现场检查情况，德清县哇哩哇果家具有限公司年产家具1000套搬迁项目（重大变动重新报批）环保手续齐全，污染防治措施基本按照环评及批复要求落实；经验收监测，废气、废水、噪声数据均能达标，固体废物能得到妥善处置，因此该项目符合申请建设项目竣工环境保护自主验收条件项目，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条中所列验收不合格的情形，符合竣工环境保护验收条件，验收结论为合格。

# 六、后续要求

（一）完善生产设施和环保设施标识标牌，完善企业环保管理制度，完善各类台账建设。

（二）进一步加强对有机废气处理设施的日常管理和维护，定期更换活性炭，并足量填充高碘值活性炭，确保长期稳定达标排放。

（三）进一步加强对喷漆晾干房及打磨间的密闭工作。

（四）建议企业加强日常环保管理和环境风险防范与应急事件处置能力，并开展演练。

# 七、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

德清县哇哩哇果家具有限公司

2025年12月16日